НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Навчально-науковий інститут прикладного системного аналізу

Кафедра системного проектування

До захисту допущено:

Завідувач кафедри

__________Вадим МУХІН

«___»____________2026 р.

Дипломна робота

на здобуття ступеня бакалавра

за освітньо-професійною програмою «Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання»

зі спеціальності 122 «Комп'ютерні науки»

на тему: «Прискорення геометричних операцій DRC на GPU»

Виконав:

Студент IV курсу, групи ДА-22

| Моренець Сергій Андрійович | __________ |
| --- | --- |

Керівник:

| к.т.н. Корначевський Я.І. | __________ |
| --- | --- |

Рецензент:

| к.т.н. Корначевський Я.І. | __________ |
| --- | --- |

Засвідчую, що у цій дипломній роботі немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент _____________

Київ – 2026 рік

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

Навчально-науковий інститут прикладного системного аналізу

Кафедра системного проектування

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)

Спеціальність – 122 «Комп’ютерні науки»

Освітньо-професійна програма – «Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________ Вадим МУХІН

«___»______________ 2026 р.

ЗАВДАННЯ

на дипломну роботу студенту

Моренцю Сергію Андрійовичу

- Тема роботи «Прискорення геометричних операцій DRC на GPU», керівник роботи Корначевський Ярослав Ілліч, к.т.н.,затверджені наказом по університету від «27» травня 2026р. № 1944-c

- Термін подання студентом роботи – 15 червня 2026р.

- Вихідні дані до роботи: методи геометричної перевірки проєктних правил (DRC) у топологічних САПР, алгоритми обчислювальної геометрії для операцій перевірки відстаней та операцій обрізання полігонів, принципи паралельного програмування на центральних і графічних процесорах, технології CUDA і OpenMP для прискорення обчислювальних алгоритмів.

- Зміст роботи

- Вступ

- Аналіз предметної області та постановка задачі.

- Дослідження алгоритмів геометричних операцій DRC та методів паралелізації.

- Реалізація програмного комплексу GPU-прискорення геометричних перевірок.

- Тестування продуктивності та аналіз результатів.

- Висновки.

- Перелік ілюстративного матеріалу (із зазначенням плакатів, презентацій тощо)

- Презентація до захисту роботи.

6. Дата видачі завдання __________

Календарний план

| № | Назва етапів виконання бакалаврської роботи | Термін виконання етапів роботи | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отримання завдання | 17.04.2026р. |  |
| 2 | Аналіз предметної області та існуючих рішень для виконання перевірки проєктних правил у топологічних системах автоматизованого проєктування | 23.04.2026 р. |  |
| 3 | Дослідження алгоритмів обчислювальної геометрії для перевірки мінімальних відстаней та операцій обрізання полігонів | 30.04.2026 р. |  |
| 4 | Аналіз методів паралелізації обчислень та вибір підходів для реалізації на центральному і графічному процесорах | 07.05.2026р. |  |
| 5 | Проєктування структури програмного комплексу, форматів вхідних даних та модулів тестування алгоритмів | 14.05.2026р. |  |

| 6 | Реалізація алгоритмів геометричних перевірок з використанням багатопотокових обчислень та графічного прискорення | 25.05.2026р. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Проведення експериментального тестування, порівняльний аналіз продуктивності реалізованих алгоритмів та оцінка результатів | 01.06.2026р. |  |
| 8 | Оформлення пояснювальної записки | 05.06.2026р. |  |
| Студент |  |  | Сергій МОРЕНЕЦЬ |  |
| Керівник |  |  | Ярослав КОРНАЧЕВСЬКИЙ |  |

АНОТАЦЯ

на бакалаврську дипломну роботу Моренця Сергія Андрійовича

на тему «Прискорення геометричних операцій DRC на GPU»

Мета роботи полягає у дослідженні та реалізації GPU-прискорення базових геометричних операцій перевірки проєктних правил (DRC) — перевірки мінімальних відстаней між полігонами (distance check) та обрізання полігонів (polygon clipping) — і визначенні умов, за яких застосування GPU є обчислювально ефективним порівняно з оптимізованими CPU-рішеннями.

У роботі реалізовано шість варіантів алгоритмів для кожної з двох операцій: послідовний наївний перебір (CPU Naive), алгоритм рядка розгортки (CPU Sweep-line), паралельний на основі OpenMP (CPU Parallel), оптимізований паралельний (CPU Optimized Parallel), паралельний перебір на GPU (GPU Brute-force) та оптимізований GPU-алгоритм з використанням бібліотеки Thrust (GPU Optimized). Проведено порівняльне тестування усіх варіантів на топологічних наборах трьох рівнів щільності та дев'яти розмірів (від 500 до 20 000 полігонів). Встановлено, що GPU Optimized забезпечує прискорення до 2 995× відносно CPU Naive при низькій щільності, однак при малих n та низькій щільності CPU Optimized Parallel є ефективнішим завдяки відсутності накладних витрат на роботу з GPU. Проведено міжплатформне тестування на трьох апаратних конфігураціях (MX450, RTX 3050, RTX A500), що підтвердило масштабованість розроблених алгоритмів. Розроблено модуль інтеграції з EDA-інструментом KLayout, що реалізує повний pipeline від імпорту GDSII до візуалізації результатів DRC.

Загальний обсяг роботи: 126 сторінок, 12 рисунків, 20 таблиць, 16 джерел.

Ключові слова: DRC, GPU, CUDA, distance check, polygon clipping, sweep-line, паралельні обчислення, bounding box, KLayout, GDSII.

ABSTRACT

of the bachelor's thesis by Morenets Serhii Andriiovych

on the topic "Acceleration of Geometric DRC Operations on GPU"

The goal of this work is to research and implement GPU acceleration for two fundamental Design Rule Checking (DRC) geometric operations — minimum distance checking between polygons (distance check) and polygon clipping — and to determine the conditions under which GPU usage is computationally advantageous compared to optimized CPU solutions.

Six algorithm variants are implemented for each of the two operations: sequential brute-force (CPU Naive), sweep-line (CPU Sweep-line), OpenMP-based parallel (CPU Parallel), optimized parallel (CPU Optimized Parallel), GPU brute-force using a 2D CUDA thread grid (GPU Brute-force), and a GPU-optimized sweep-line using the Thrust library (GPU Optimized). Comparative benchmarking was performed across three density levels and nine topology sizes ranging from 500 to 20,000 polygons. GPU Optimized achieves up to 2,995× speedup over CPU Naive at low density; however, at small n and low density, CPU Optimized Parallel outperforms GPU approaches due to the absence of data transfer overhead. Cross-platform testing on three hardware configurations (MX450, RTX 3050, RTX A500) confirmed the scalability of the developed algorithms. A KLayout integration module was developed, implementing a full pipeline from GDSII import to DRC result visualization.

Total amount of work: 126 p., 12 figures, 20 tables, 16 references.

Keywords: DRC, GPU, CUDA, distance check, polygon clipping, sweep-line, parallel computing, bounding box, KLayout, GDSII.

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ	10

ВСТУП	12

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	14

1.1 Опис предметного середовища	14

1.1.1 Опис процесу діяльності	14

1.1.2 Опис функціональної моделі	17

1.2 Огляд наявних аналогів	18

1.3 Постановка задачі	20

1.3.1 Призначення розробки	20

1.3.2 Цілі та задачі розробки	20

Висновок	21

2 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	22

2.1 Вхідні дані	22

2.2 Вихідні дані	24

2.3 Структура масивів інформації	24

Висновок	27

3 МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	28

3.1 Змістовна постановка задачі	28

3.2 Математична постановка задачі	29

3.2.1 Математична постановка distance check.	29

3.2.2 Математична постановка polygon clipping.	30

3.3 Обґрунтування методу розв'язання	30

3.3.1 Огляд методів розв'язання	30

3.3.2 Порівняльний аналіз методів	32

3.3.3 Теоретичні межі паралельного прискорення	32

3.3.4 Обґрунтування вибору методів	34

3.4 Опис методу розв'язання	35

3.4.1 Метод повного перебору (CPU Naive)	35

3.4.2 Метод sweep-line (CPU Sweep-line)	35

3.4.3 Паралельний метод (CPU Parallel, OpenMP)	36

3.4.4 Оптимізований паралельний метод (CPU Optimized Parallel)	36

3.4.5 GPU-метод повного перебору (GPU Brute-force)	36

3.4.6 Оптимізований GPU-метод (GPU Optimized)	37

Висновок	38

4 ПРОГРАМНЕ ТА ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	39

4.1 Засоби розробки	39

4.2 Вимоги до технічного забезпечення	40

4.3 Архітектура програмного забезпечення	41

4.3.1 Діаграма класів	41

4.3.2 Діаграма послідовності	42

4.3.3 Діаграма компонентів	43

4.3.4 Специфікація функцій	44

4.4 Опис звітів	46

Висновок	46

5 ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ	47

5.1 Керівництво користувача	47

5.1.1 Вимоги до системи	47

5.1.2 Отримання вихідного коду	48

5.1.3 Збірка проєкту	48

5.1.4 Налаштування параметрів через config.json	49

5.1.5 Запуск програми	51

5.1.6 Інтеграція з KLayout	51

5.2 Випробування програмного продукту	55

5.2.1 Мета випробувань	55

5.2.2 Загальні положення	55

5.2.3 Результати випробувань	56

5.2.4 Аналіз впливу апаратної конфігурації на продуктивність	66

Висновок	70

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ	72

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ	75

Додаток А	78

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

API (Application Programming Interface) — інтерфейс прикладного програмування; набір функцій і протоколів для взаємодії між програмними компонентами.

Bounding Box — мінімальний обмежуючий прямокутник полігону; прямокутник з мінімальними координатами (minX, minY) та максимальними координатами (maxX, maxY), що повністю охоплює полігон.

CAD (Computer-Aided Design) — система автоматизованого проєктування.

CPU (Central Processing Unit) — центральний процесор.

CUDA (Compute Unified Device Architecture) — паралельна обчислювальна платформа та модель програмування NVIDIA для виконання обчислень на графічному процесорі.

DRC (Design Rule Checking) — перевірка проєктних правил; процес автоматизованої верифікації топологічного опису мікросхеми на відповідність технологічним обмеженням виробника.

EDA (Electronic Design Automation) — автоматизація проєктування електронних схем; галузь програмного забезпечення для розробки інтегральних схем та друкованих плат.

GDS / GDSII (Graphical Database System II) — стандартний бінарний формат даних для опису топологій інтегральних схем.

GPU (Graphics Processing Unit) — графічний процесор; спеціалізований процесор з масово-паралельною архітектурою.

JSON (JavaScript Object Notation) — текстовий формат обміну даними на основі підмножини мови JavaScript; використовується для зберігання та передачі структурованих даних.

НВІС — надвелика інтегральна схема (англ. VLSI — Very Large Scale Integration); інтегральна схема з кількістю транзисторів від десятків тисяч і більше.

NVCC (NVIDIA CUDA Compiler) — компілятор NVIDIA для програм що містять як CPU-, так і GPU-код.

OMP / OpenMP (Open Multi-Processing) — стандартний API для написання багатопотокових програм на мовах C, C++ та Fortran із використанням директив препроцесора.

САПР — система автоматизованого проєктування (англ. CAD); програмний комплекс для автоматизації процесів проєктування.

SIMT (Single Instruction, Multiple Threads) — модель виконання GPU, при якій одна інструкція виконується одночасно кількома нитками над різними даними.

SM (Streaming Multiprocessor) — потоковий мультипроцесор; базова обчислювальна одиниця GPU NVIDIA, що містить набір CUDA-ядер, регістровий файл та спільну пам'ять.

Sweep-line (рядок розгортки) — алгоритмічна парадигма обчислювальної геометрії; уявна пряма, що рухається по площині та дозволяє ефективно обробляти геометричні об'єкти завдяки ранньому виходу з циклу перевірок.

Thrust — бібліотека паралельних алгоритмів для GPU NVIDIA, що є компонентом CUDA Toolkit і надає функції у стилі стандартної бібліотеки C++ STL.

VRAM (Video Random Access Memory) — відеопам'ять; оперативна пам'ять, вбудована у графічний процесор або розташована безпосередньо поряд з ним.

VLSI (Very Large Scale Integration) — надвелика інтегральна схема; див. НВІС.

ВСТУП

Сучасна мікроелектроніка розвивається в умовах постійного зменшення проєктних норм — від 7 нм до 3 нм і менше, — що призводить до експоненційного зростання кількості геометричних об'єктів у топологічних описах мікросхем. Перевірка проєктних правил (Design Rule Checking, DRC) є одним із найкритичніших етапів фізичного проєктування надвеликих інтегральних схем (НВІС): вона гарантує відповідність топології технологічним обмеженням виробника та безпосередньо впливає на вихід придатних чипів. За даними провідних EDA-компаній — Siemens EDA (Calibre), Cadence Design Systems (Assura) та Synopsys — час виконання повного DRC-циклу для сучасних процесорних чипів може сягати десятків годин навіть на потужних багатопроцесорних серверах.

Геометричні операції, що лежать в основі DRC-ядра, — перевірка мінімальних відстаней між полігонами (distance check) та булеве обрізання полігонів (polygon clipping) — обробляють мільярди об'єктів і є головним вузьким місцем за обчислювальною складністю. Класичні CPU-реалізації цих операцій, засновані на алгоритмах типу sweep-line, досягли практичної межі масштабування через архітектурні обмеження сучасних процесорів [1].

Світова тенденція у вирішенні подібних задач полягає у перенесенні масово-паралельних обчислень на графічні процесори (GPU). Архітектура NVIDIA CUDA надає доступ до тисяч обчислювальних ядер і пропускної здатності пам'яті, що на порядки перевищує можливості CPU. Провідні дослідницькі групи — зокрема в університетах MIT, Stanford, ETH Zurich, а також у промислових лабораторіях NVIDIA та Intel — активно досліджують GPU-прискорення для задач комп'ютерної геометрії, просторових баз даних і EDA. Однак відмінності у моделі виконання між CPU та GPU (SIMT-архітектура, обмеження на розгалуження, вартість передачі даних між хостом і пристроєм) потребують ретельної адаптації алгоритмів і не завжди гарантують прискорення [2][3].

Актуальність даної роботи зумовлена відсутністю загальнодоступних систематичних досліджень, які б кількісно порівнювали sweep-line та GPU-паралелізацію саме для операцій DRC-типу на реалістичних топологічних наборах даних різного масштабу. Більшість промислових рішень є закритими, а академічні роботи, як правило, досліджують або лише CPU-варіанти, або GPU-прискорення для суміжних, але відмінних задач.

Метою дипломного проєкту є реалізація та порівняльне дослідження CPU- і GPU-варіантів алгоритмів distance check та polygon clipping для визначення умов, за яких застосування GPU є обчислювально ефективним. Для досягнення мети сформульовано такі задачі:

— розробити та реалізувати CPU-варіанти алгоритмів: наївний (O(n²)), sweep-line, паралельний (OpenMP) та оптимізований паралельний;

— реалізувати GPU-варіанти на основі CUDA: brute-force з двовимірною сіткою ниток та оптимізований з використанням Thrust і sweep-line логіки на GPU;

— розробити інфраструктуру тестування для вимірювання часу виконання та перевірки коректності результатів;

— провести порівняльне дослідження усіх варіантів на топологічних наборах трьох рівнів густини та масштабу;

— проаналізувати результати й визначити порогові умови, за яких GPU-прискорення перевищує оптимізовані CPU-рішення.

Практична цінність роботи полягає у можливості застосування отриманих результатів при розробці та оптимізації DRC-ядер відкритих EDA-інструментів (зокрема KLayout), а також як основи для подальших досліджень у напрямку повної GPU-акселерації фізичного проєктування НВІС.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Опис предметного середовища

1.1.1 Опис процесу діяльності

Фізичне проєктування надвеликих інтегральних схем (НВІС) є багатоетапним технологічним процесом, що включає синтез, розміщення компонентів, трасування міжз'єднань та фізичну верифікацію. Завершальним і критично важливим етапом фізичної верифікації є перевірка проєктних правил (Design Rule Checking, DRC) — процес автоматизованого контролю топологічного опису мікросхеми на відповідність технологічним обмеженням, встановленим виробником напівпровідників.

Проєктні правила визначають геометричні обмеження на розміри та взаємне розташування елементів топології: мінімальну ширину провідників, мінімальну відстань між сусідніми полігонами на одному шарі, мінімальні розміри контактних вікон тощо. Порушення цих правил призводить до дефектів у процесі фотолітографії та хімічного травлення, що знижує вихід придатних чипів або робить їх нефункціональними.

Вхідними даними для DRC є топологічний опис схеми у форматі GDSII або аналогічних форматах, що містить геометричні об'єкти — полігони, згруповані за шарами металізації, дифузії, контактів тощо. Сучасні дизайни на технологічних нормах 5–7 нм містять мільярди таких об'єктів. Процес DRC зводиться до виконання масових геометричних операцій над цією множиною об'єктів: перевірки попарних відстаней між полігонами (distance check), виявлення та обчислення областей перекриття полігонів різних шарів (polygon clipping), перевірки мінімальної ширини окремих полігонів тощо.

Операція distance check полягає у виявленні всіх пар полігонів на одному шарі, відстань між якими менша за задану технологічну межу. Операція polygon clipping полягає у знаходженні геометричного перетину множин полігонів і є основою для перевірки правил між шарами. Обидві операції мають квадратичну складність у наївній реалізації — O(n²), де n — кількість полігонів — що робить їх головним вузьким місцем за часом виконання у всьому DRC-циклі.

Для подолання обчислювальної складності цих операцій використовується архітектура графічного процесора (GPU), принципово відмінна від CPU за підходом до розподілу апаратних ресурсів. Центральний процесор виділяє значну частину транзисторного бюджету на блоки керування, предикцію гілок і багаторівневий кеш — для мінімізації латентності окремого потоку. GPU натомість максимізує кількість простих арифметичних ядер, приховуючи латентність пам'яті масовим паралелізмом, як показано на рисунку 1.1 [3].

(Рисунок 1.1 — Порівняння розподілу транзисторів між CPU та GPU)

У моделі програмування CUDA нитки об'єднуються у блоки (thread blocks), а блоки утворюють сітку (grid), що показано на рисунку 1.2. Нитки одного блоку можуть обмінюватись даними через спільну пам'ять і синхронізуватись; блоки між собою незалежні. Саме ця ієрархічна модель паралелізму є основою, на якій будуються GPU-реалізації алгоритмів distance check та polygon clipping у даному проєкті [4].

Рисунок 1.2 — Ієрархія Grid → Thread Block → Thread у моделі CUDA)

Типовий процес виконання DRC включає такі кроки:

— завантаження топологічного опису схеми у пам'ять;

— розбиття топології на прямокутні тайли для керування обсягом оперативної пам'яті та забезпечення паралельної обробки;

— послідовне або паралельне виконання геометричних перевірок у межах кожного тайла;

— збирання та фільтрація виявлених порушень;

— формування звіту з переліком та координатами порушень для подальшого виправлення інженером-топологом.

Об'єктом розробки у даному проєкті є дослідницький прототип обчислювального ядра DRC, що реалізує операції distance check та polygon clipping у шести варіантах — від послідовного CPU-алгоритму до оптимізованої GPU-реалізації на основі CUDA — з метою порівняльного аналізу їхньої продуктивності.

1.1.2 Опис функціональної моделі

Розроблювана система є дослідницьким програмним комплексом і взаємодіє з одним актором — інженером-дослідником (користувачем системи). Інженер-дослідник — це фахівець у галузі EDA або паралельних обчислень, який використовує систему для отримання кількісних характеристик продуктивності різних алгоритмічних підходів до геометричних операцій DRC.

Функціональні вимоги до системи визначають такі варіанти використання:

ВВ-01. Генерація топологічних даних. Інженер-дослідник задає параметри синтетичного набору даних: кількість полігонів, кількість шарів, розміри робочої області, діапазон розмірів полігонів, зернистість генератора випадкових чисел. Система генерує набір прямокутних полігонів з рівномірним розподілом координат і зберігає його у форматі JSON.

ВВ-02. Виконання distance check. Система виконує перевірку мінімальних відстаней між полігонами одного шару для заданого топологічного набору та порогу мінімальної відстані. Перевірка виконується послідовно шістьма алгоритмами: CPU Naive, CPU Sweep-line, CPU Parallel (OpenMP), CPU Optimized Parallel, GPU Brute-force (CUDA), GPU Optimized (CUDA + Thrust). Для кожного алгоритму вимірюється час виконання та кількість виявлених порушень.

ВВ-03. Виконання polygon clipping. Система виконує пошук геометричних перетинів полігонів одного шару для заданого топологічного набору аналогічними шістьма алгоритмами. Для кожного фіксується час виконання та кількість знайдених перетинів.

ВВ-04. Верифікація коректності результатів. Система автоматично порівнює результати кожного алгоритму з еталонним результатом.

ВВ-05. Формування звіту тестування. По завершенню виконання завдання система автоматично подає кількісні і порівняльні результати виконання завдання обраними алгоритмами.

Перелік функціональних вимог наведено у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

| Ідентифікатор | Вимога |
| --- | --- |
| ФВ-01 | Генерація топологічних наборів з керованими параметрами |
| ФВ-02 | Реалізація варіантів алгоритму distance check |
| ФВ-03 | Реалізація варіантів алгоритму polygon clipping |
| ФВ-04 | Автоматична верифікація коректності результатів |
| ФВ-05 | Вимірювання часу виконання кожного алгоритму |
| ФВ-06 | Обчислення коефіцієнта прискорення speedup |
| ФВ-07 | Виведення зведеної таблиці результатів |
| ФВ-08 | Підтримка різних сценаріїв масштабу та густини |

1.2 Огляд наявних аналогів

На сьогодні існує кілька категорій програмних рішень, що реалізують функціонал DRC або суміжні геометричні обчислення.

Calibre DRC (Siemens EDA). Найпоширеніший промисловий DRC-рушій. Підтримує багатопотокове виконання на CPU та розподілену обробку на кластерах. Є закритим комерційним продуктом; детальна інформація щодо внутрішніх алгоритмів недоступна. Не надає можливості ізольованого дослідження окремих геометричних примітивів.

Assura DRC (Cadence Design Systems). Аналогічний промисловий інструмент з підтримкою паралельної обробки на рівні тайлів. Також є закритим рішенням без можливості модифікації або дослідження внутрішніх алгоритмів.

KLayout. Відкритий інструмент для перегляду та редагування топологій НВІС, що містить вбудований DRC-рушій на основі мови Ruby/Python скриптів. Реалізує sweep-line алгоритми на CPU. Є найбільш близьким до дослідницьких цілей завдяки відкритому вихідному коду, однак не містить GPU-реалізацій геометричних операцій [5].

X-Check (CUHK, 2022). Дослідницький GPU-акселератор DRC, розроблений у Китайському університеті Гонконгу. Пропонує паралельний sweep-line на GPU з інтеграцією у KLayout. Демонструє прискорення до 61× для окремих задач. Є найближчим аналогом, однак зосереджений на повноцінному DRC-потоці і не надає ізольованого порівняльного аналізу стратегій GPU brute-force та GPU sweep-line залежно від характеристик вхідних даних [6].

OpenDRC (CUHK, 2023). Відкритий DRC-рушій з ієрархічним GPU-прискоренням. Перевершує X-Check за продуктивністю на реальних дизайнах. Так само орієнтований на інтеграцію у повний EDA-потік, а не на дослідження поведінки окремих алгоритмів [7].

Порівняльний аналіз аналогів наведено у таблиці 1.2.

Таблиця 1.2

| Характеристика | Calibre | KLayout | X-Check | OpenDRC | Даний проєкт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Відкритий код | Ні | Так | Так | Так |  | Так |
| GPU-підтримка | Н/д | Ні | Так | Так |  | Так |
| CPU sweep-line | Н/д | Так | Так | Так |  | Так |
| Ізольовані тести примітивів | Ні | Ні | Ні | Ні |  | Так |
| Порівняння 6 стратегій | Ні | Ні | Ні | Ні |  | Так |
| Аналіз залежності від густини | Н/д | Ні | Ні | Ні |  | Так |
| Відкритий код | Ні | Так | Так | Так |  | Так |
| GPU-підтримка | Н/д | Ні | Так | Так |  | Так |
| Інтеграція з KLayout | Ні | Так | Ні | Ні |  | Так |

Таким чином, жоден з наявних аналогів не вирішує задачу ізольованого кількісного порівняння різних алгоритмічних стратегій для базових геометричних операцій DRC в залежності від масштабу та густини вхідних даних, що і визначає наукову практичну цінність даної роботи.

1.3 Постановка задачі

1.3.1 Призначення розробки

Розроблюваний програмний комплекс призначений для дослідження та кількісного порівняння продуктивності CPU- і GPU-реалізацій базових геометричних операцій DRC — перевірки мінімальних відстаней між полігонами (distance check) та обрізання полігонів (polygon clipping). Комплекс орієнтований на застосування у науково-дослідній діяльності в галузі автоматизації проєктування електронних схем (EDA) та паралельних обчислень.

Результати, отримані за допомогою розробленого комплексу, можуть бути використані при прийнятті архітектурних рішень щодо вибору обчислювальної стратегії для DRC-ядер відкритих EDA-інструментів, а також як основа для подальших досліджень у напрямку повної GPU-акселерації фізичної верифікації НВІС.

1.3.2 Цілі та задачі розробки

Метою дипломного проєкту є підвищення ефективності виконання геометричних операцій перевірки проєктних правил шляхом дослідження та реалізації GPU-паралелізації на основі CUDA і визначення умов, за яких застосування GPU забезпечує суттєве прискорення порівняно з оптимізованими CPU-рішеннями.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі:

- Провести аналіз предметної області — процесу перевірки проєктних правил у фізичному проєктуванні НВІС — та визначити операції, що є головним вузьким місцем за обчислювальною складністю.

- Розробити структури даних для представлення топологічної інформації (полігони, шари, bounding box).

- Розробити та реалізувати різні варіанти алгоритмів для операцій distance check та polygon clipping, що базуватимуться на різних підходах до вирішення завдання

- Розробити інфраструктуру тестування, що забезпечує автоматичне вимірювання часу виконання, верифікацію коректності результатів та обчислення коефіцієнта прискорення.

- Провести аналіз результатів тестування для різних рівнів масштабу та густини топологічних даних і визначити порогові умови переваги GPU-підходу над оптимізованим CPU-рішенням.

- Розробити модуль інтеграції з EDA-інструментом KLayout, що забезпечує повний pipeline від імпорту топологічного опису у форматі GDSII до експорту результатів DRC у вигляді анотованого GDS-файлу.

Висновок

У першому розділі визначено предметне середовище розробки — процес перевірки проєктних правил у фізичному проєктуванні НВІС. Встановлено, що операції distance check та polygon clipping є головним обчислювальним вузьким місцем DRC через квадратичну складність у загальному випадку та необхідність обробки мільярдів геометричних об'єктів у сучасних дизайнах.

Проведено огляд наявних аналогів — промислових (Calibre, Assura) та відкритих (KLayout, X-Check, OpenDRC) — і показано, що жоден із них не вирішує задачу ізольованого порівняльного аналізу різних алгоритмічних стратегій для базових геометричних примітивів DRC залежно від характеристик вхідних даних.

Сформульовано мету роботи — підвищення ефективності геометричних операцій DRC шляхом GPU-паралелізації — та визначено шість конкретних задач, вирішення яких забезпечує досягнення поставленої мети.

2 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

2.1 Вхідні дані

Вхідними даними для розроблюваного програмного комплексу є топологічний опис набору полігонів, що імітує фрагмент реального топологічного рисунка мікросхеми, а також параметри виконання геометричних перевірок.

Топологічні дані формуються двома способами: програмною генерацією синтетичного набору або завантаженням із файлу у форматі JSON. У разі програмної генерації користувач задає параметри, що визначають масштаб та густину топологічного набору: кількість полігонів, шарів, розміри робочої області, діапазон розмірів полігонів та зернистість генератора псевдовипадкових чисел для забезпечення відтворюваності результатів.

Усі полігони у наборі є прямокутними, що відповідає типовій формі об'єктів у топологіях НВІС на прямокутній сітці. Цього цілком достатньо для проведення коректних порівнянь. Координати вершин полігонів задаються у форматі числа з рухомою комою одинарної точності.

Формат JSON, що використовується у даному комплексі, відповідає структурі файлів, які KLayout генерує при експорті топологій з формату GDSII. Це забезпечує сумісність із реальними топологічними даними без додаткового перетворення. У зворотньому напрямку — для імпорту результатів назад у середовище KLayout або для програмного створення вхідних топологічних наборів із файлів GDSII — може бути використана бібліотека gdstk, що є стандартним засобом роботи з форматом GDSII у середовищі Python [8].

Файл JSON із топологічним описом має таку структуру: масив об'єктів, кожен з яких містить поля «layer» (ціле число — номер шару), «datatype» (ціле число — тип даних, зарезервоване поле) та «points» (масив пар координат вершин полігону). Приклад запису одного полігону:

{

"layer": 2,

"datatype": 0,

"points": [[10.0, 20.0], [50.0, 20.0],

[50.0, 60.0], [10.0, 60.0]]

}

json

Параметром виконання перевірки відстаней є величина мінімально допустимої відстані між полігонами одного шару (minDistance), що задається у мікронах як число з рухомою комою. Конкретне значення цього параметра визначається умовами проведення тестування і є однаковим для всіх алгоритмів у межах одного сеансу, що забезпечує коректність порівняння результатів.

Перелік вхідних даних наведено у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

| Параметр | Тип | Опис |
| --- | --- | --- |
| polygonCount | int | Кількість полігонів у наборі |
| layerCount | int | Кількість шарів топології |
| worldWidth | float | Ширина робочої області (мкм) |
| worldHeight | float | Висота робочої області (мкм) |
| minSize | float | Мінімальна сторона полігону (мкм) |
| maxSize | float | Максимальна сторона полігону (мкм) |
| seed | unsigned int | Зернистість генератора псевдовипадкових чисел |
| minDistance | float | Мінімально допустима відстань між полігонами |

2.2 Вихідні дані

Вихідними даними програмного комплексу є результати порівняльного тестування алгоритмів геометричних перевірок.

Для кожного алгоритму фіксується час виконання операції та перевіряється правильність отриманого результату шляхом порівняння з результатом обраного еталонного алгоритму. Вибір еталону не є принциповим — важливим є лише наявність спільного контексту для зіставлення всіх алгоритмів між собою.

На основі часових показників обчислюється відносний коефіцієнт прискорення кожного алгоритму відносно еталонного. Зіставлення цих коефіцієнтів між алгоритмами за різних характеристик вхідних даних є головним результатом роботи комплексу, що дозволяє кількісно обґрунтувати доцільність застосування того чи іншого підходу.

Результати операції обрізання полігонів, окрім використання у порівняльному тестуванні, можуть бути експортовані у формат JSON, а далі, за допомогою 
python gdstk, до KLayout. Це відкриває можливість візуальної перевірки геометричних результатів безпосередньо у топологічному редакторі, а також подальшого використання отриманих даних у повноцінному DRC-потоці.

2.3 Структура масивів інформації

База даних у розроблюваному комплексі відсутня. Усі дані зберігаються у оперативній пам'яті протягом сеансу роботи програми у вигляді масивів структур. Нижче описано ключові структури даних.

Структура Point представляє точку у двовимірному просторі та містить два поля з рухомою комою одинарної точності: координату x та координату y. Розмір структури — 8 байт.

Структура GdsPolygon представляє один полігон топологічного опису. Містить ціле поле layer (номер шару) та вектор вершин типу Point. Для прямокутного полігону вектор містить чотири вершини. Структура є основним елементом топологічного набору.

Структура Layout є контейнером топологічного набору і містить вектор об'єктів типу GdsPolygon. Саме об'єкт Layout передається як вхідний параметр до кожної з реалізованих функцій геометричних перевірок. Один і той самий об'єкт Layout послідовно передається до всіх шести алгоритмів, що гарантує ідентичність вхідних даних при порівнянні.

Структура Scene є допоміжним контейнером для управління топологічними наборами. Містить вектор об'єктів Layout та методи генерації синтетичних даних, експорту у файл JSON та імпорту з файлу. Завдяки можливості задавати довільні параметри генерації, структура Scene дозволяє відтворювати топологічні набори будь-якого масштабу та густини, що є ключовим для проведення порівняльного тестування.

Для CPU-реалізацій алгоритмів використовуються проміжні структури обмежуючих прямокутників, що обчислюються на основі вершин полігонів і зберігаються у локальних масивах під час виконання функції. Кожна реалізація використовує власний варіант структури з полями мінімальних та максимальних координат по осях X і Y та номером шару.

Для GPU-реалізацій визначено окремі структури, вирівняні по 16 байт для забезпечення злитого доступу до глобальної пам'яті графічного процесора:

Структура DistanceCheckField використовується у GPU-реалізації перевірки відстаней методом повного перебору. Містить поля minX, minY, maxX, maxY типу float та поле layer типу int. Атрибут вирівнювання alignas(16) гарантує розміщення структури на межі 16 байт у пам'яті.

Структура GpuBox використовується у оптимізованій GPU-реалізації перевірки відстаней. Має аналогічний набір полів та вирівнювання і додатково обробляється засобами бібліотеки Thrust для сортування безпосередньо на графічному процесорі.

Структури GpuClipBox та ClipBoxInternal є аналогами попередніх структур для GPU-реалізацій операції обрізання полігонів. Структура ClippedResultInternal використовується для зберігання результатів обрізання безпосередньо у пам'яті графічного процесора до їх копіювання на хост.

Схему взаємозв'язку між структурами даних наведено на рисунку 2.1.

Рисунок 2.1

У таблиці 2.3 наведено зведену характеристику основних структур даних.

Таблиця 2.3

| Структура | Середовище | Розмір (байт) | Призначення |
| --- | --- | --- | --- |
| Point | CPU | 8 | Координата вершини полігону |
| GdsPolygon | CPU | Змінний | Полігон топологічного опису |
| Layout | CPU | Змінний | Набір полігонів одного дизайну |
| Scene | CPU | Змінний | Контейнер наборів, введення/виведення |
| BBox / SweepBox / ParallelBox | CPU | 20 | Обмежуючий прямокутник для CPU-алгоритмів |
| DistanceCheckField | GPU | 20 (align 16) | Обмежуючий прямокутник для GPU brute-force |
| GpuBox | GPU | 20 (align 16) | Обмежуючий прямокутник для GPU optimized |
| GpuClipBox | GPU | 20 | Обмежуючий прямокутник для GPU clipping |

Висновок

У другому розділі визначено склад вхідних та вихідних даних програмного комплексу. Вхідними даними є топологічний опис набору прямокутних полігонів з параметрами шарів та координатами вершин, що може задаватися як програмно, так і через файл у форматі JSON, а також параметр мінімально допустимої відстані між полігонами. Ключовою властивістю вхідних даних є можливість варіювання їх масштабу та густини, що є необхідною умовою для проведення повноцінного порівняльного тестування алгоритмів.

Вихідними даними є зведені таблиці результатів порівняльного тестування, що містять інформацію про ефективність виконання алгоритму. Головним інформаційним результатом роботи комплексу є саме зіставлення коефіцієнтів прискорення між алгоритмами в різних умовах, що дозволяє обґрунтовано визначити межі ефективного застосування GPU-паралелізації.

Описано ієрархію структур даних комплексу: базові CPU-структури (Point, GdsPolygon, Layout, Scene) та спеціалізовані GPU-структури з вирівнюванням по 16 байт, що забезпечують ефективний злитий доступ до глобальної пам'яті графічного процесора.

3 МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

3.1 Змістовна постановка задачі

У рамках даного дипломного проєкту розглядаються дві геометричні задачі, що є основою операцій перевірки проєктних правил.

Задача 1. Перевірка мінімальних відстаней (distance check).

Дано множину прямокутних полігонів на площині, кожен з яких належить певному шару інтегральної схеми. Необхідно знайти кількість пар полігонів одного шару, відстань між якими є меншою за задану мінімально допустиму величину. Кожна така пара є порушенням проєктного правила і підлягає виправленню інженером-топологом.

Задача 2. Обрізання полігонів (polygon clipping).

Дано множину прямокутних полігонів на площині. Необхідно знайти всі пари полігонів одного шару, обмежуючі прямокутники яких перетинаються, та для кожної такої пари обчислити прямокутну область перетину. Результатом є множина полігонів-перетинів, що використовується для подальших перевірок між шарами.

Обидві задачі характеризуються квадратичною складністю у загальному випадку — кількість пар полігонів, які потрібно перевірити, зростає як O(n²), де n — кількість полігонів у наборі. Саме це визначає їх як основний обчислювальний вузол DRC-циклу при великих значеннях n.

3.2 Математична постановка задачі

Позначення. Нехай задано множину полігонів P = {p₁, p₂, ..., pₙ}, де кожен полігон pᵢ є прямокутником та характеризується:

— обмежуючим прямокутником (bounding box):

Bᵢ = (minXᵢ, minYᵢ, maxXᵢ, maxYᵢ);

— номером шару: layerᵢ ∈ ℕ.

3.2.1 Математична постановка distance check.

Нехай задано порогову відстань d ∈ ℝ, d > 0. Визначити кількість порушень:

V = i, j: i < j, layerᵢ = layerⱼ, distBᵢ, Bⱼ< d,#3.1

де відстань між двома прямокутниками визначається як:

distBᵢ, Bⱼ= dx2+ dy2 ,#3.2

де:

dx = max0, minXᵢ - maxXⱼ, minXⱼ - maxXᵢ,#3.3

dy = max(0, minYᵢ - maxYⱼ, minYⱼ - maxYᵢ),#3.4

практиці для уникнення обчислення квадратного кореня порівняння виконується у квадратах відстаней:

dx2+ dy2< d2,#3.5

що є математично еквівалентним і зменшує обчислювальну складність кожної операції порівняння.

3.2.2 Математична постановка polygon clipping.

Визначити множину перетинів:

C = Bᵢ ∩ Bⱼ : i < j, layerᵢ = layerⱼ, Bᵢ ∩ Bⱼ ≠ ∅,#3.6

де перетин двох прямокутників визначається як:

Bᵢ ∩ Bⱼ=maxminXᵢ, minXⱼ, maxminYᵢ, minYⱼ, minmaxXᵢ, maxXⱼ, minmaxYᵢ, maxYⱼ.#3.7

Перетин є непорожнім тоді і тільки тоді, коли:

minXᵢ < maxXⱼ ∧ maxXᵢ > minXⱼ ∧ minYᵢ < maxYⱼ ∧ maxYᵢ > minYⱼ#3.8

3.3 Обґрунтування методу розв'язання

3.3.1 Огляд методів розв'язання

Для вирішення поставлених задач існує кілька класів алгоритмів, що відрізняються обчислювальною складністю та придатністю до паралельного виконання.

Метод повного перебору (Naive). Полягає у перевірці всіх можливих пар полігонів. Складність — O(n²) за часом і O(1) за додатковою пам'яттю (без урахування вхідних даних). Не потребує попередньої обробки. Є природно придатним до розпаралелювання, оскільки кожна пара перевіряється незалежно. Недолік — висока обчислювальна вартість при великих n [9].

Метод рядка розгортки (Sweep-line). Класичний алгоритм обчислювальної геометрії, запропонований Шамосом і Хоуї у 1976 році [1]. Полягає у сортуванні полігонів за координатою X (або Y) та підтримці активної множини — набору полігонів, чия проєкція на вісь X перетинається з поточною позицією рядка розгортки. Завдяки ранньому виходу з циклу при виявленні, що наступний полігон розташований далі за поточний на відстань, більшу за d, алгоритм в середньому обробляє значно менше пар, ніж O(n²). Складність — O(n log n) за сортуванням та O(n·k) за перевірками, де k — середній розмір активної множини [1][10].

Паралельний метод на основі OpenMP. Являє собою розпаралелення методу повного перебору між потоками центрального процесора засобами OpenMP. Теоретичне прискорення — до p разів, де p — кількість доступних потоків. Обмежене накладними витратами на синхронізацію та розміром кешу процесора [11].

Метод паралельного повного перебору на GPU (brute-force). Кожна нитка графічного процесора виконує перевірку окремої пари полігонів. При n полігонах запускається O(n²) ниток, організованих у двовимірну сітку. Теоретична перевага — масивний паралелізм GPU. Практичний недолік — квадратичне зростання кількості ниток та висока частота атомарних операцій при накопиченні результату.

Метод оптимізованого паралельного sweep-line на GPU. Поєднує ідею sweep-line з GPU-паралелізмом. Полігони попередньо сортуються на GPU засобами бібліотеки Thrust, після чого кожна нитка виконує sweep для свого полігону з раннім виходом. Використання атрибута __restrict__ та кешу лише для читання дозволяє зменшити затримки доступу до пам'яті. Є найбільш перспективним методом з точки зору балансу між паралелізмом і скороченням кількості операцій [12].

3.3.2 Порівняльний аналіз методів

Порівняльну характеристику розглянутих методів наведено у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

| Метод | Складність | Середовище | Ранній вихід | Паралелізм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Повний перебір | O(n²) | CPU |  |  |
| Sweep-line | O(n log n + n·k) | CPU | + |  |
| Паралельний | O(n²/p) | CPU |  | + |
| Опт. паралельний | O(n log n + n·k/p) | CPU | + | + |
| Brute-force (GPU) | O(n²) | GPU |  | + |
| Оптимізований (GPU) | O(n log n + n·k) | GPU | + | + |

3.3.3 Теоретичні межі паралельного прискорення

Для коректної інтерпретації результатів порівняльного тестування необхідно враховувати теоретичну межу прискорення, яку описує закон Амдала, сформульований Джином Амдалом у 1967 році [13]. Закон визначає максимально можливе прискорення S(N) програми при використанні N паралельних процесорів:

SN=1/ (1 - P+PN),#3.9

де P — частка програми, яку можна розпаралелити (0 ≤ P ≤ 1), 
а (1 − P) — послідовна частина, яку неможливо прискорити збільшенням кількості ядер.

Практичний наслідок закону: навіть якщо 95% коду виконується паралельно, максимальне прискорення не може перевищити 20×, незалежно від кількості ядер чи потоків. Тобто послідовна частина програми є жорстким обмеженням для будь-якого паралельного підходу.

У контексті даної роботи послідовними частинами є: передача даних між оперативною пам'яттю та відеопам'яттю GPU (cudaMemcpy), запуск CUDA-ядра (kernel launch overhead), а також фінальне накопичення результату через атомарні операції. Саме ці фази обумовлюють відсутність лінійного прискорення GPU-алгоритмів і пояснюють, чому GPU Brute-force програє CPU Sweep-line при малих n та низькій щільності — накладні витрати послідовної частини перевищують виграш від паралелізму.

Закон Амдала, однак, розглядає прискорення при фіксованому розмірі задачі, що є надмірно песимістичним припущенням для задач DRC. На практиці зі збільшенням обчислювальних ресурсів інженер-тополог прагне перевірити більший дизайн, а не швидше перевірити той самий. Для такого сценарію Густафсон сформулював альтернативну модель масштабування (1988) [14]:

SN= N - α · N - 1,##3.10

де N — кількість паралельних процесорів, α — частка послідовного коду. На відміну від закону Амдала, де прискорення обмежене зверху величиною 1/(1−P), закон Густафсона передбачає лінійне зростання прискорення зі збільшенням N за умови, що розмір задачі масштабується разом із кількістю ресурсів.

У контексті даної роботи це означає: якщо GPU Optimized при n = 20 000 полігонів забезпечує прискорення ~29× відносно CPU Sweep-line при α ≈ 0.03 (частка послідовних операцій — передача даних, запуск ядра), то на гіпотетичному GPU з удвічі більшою кількістю ядер той самий алгоритм міг би обробляти вдвічі більшу топологію за той самий час. Це принципово відрізняє GPU-підхід від CPU-паралелізму, де збільшення кількості ядер лімітоване архітектурою та когерентністю кешу.

3.3.4 Обґрунтування вибору методів

З огляду на дослідницький характер роботи, метою якої є не вибір одного найкращого методу, а порівняльне дослідження всіх підходів, у даному проєкті реалізовано шість методів. Це дозволяє кількісно визначити умови, за яких кожен підхід є оптимальним.

Метод повного перебору (CPU Naive) обрано як еталонний: він гарантовано дає правильний результат за будь-яких вхідних даних і слугує базою для верифікації коректності решти реалізацій та обчислення коефіцієнтів прискорення відносно одного алгоритму. Якщо брати до уваги складність алгоритму, він має виконуватись довше за інші розглянуті алгоритми, отже результати відносного порівняння можна буде зручно розуміти як прискорення в n разів, де n > 1.

Метод sweep-line обрано як базовий оптимізований CPU-метод: він є стандартом галузі для геометричних задач подібного типу і забезпечує найкращу асимптотику серед послідовних методів.

GPU-методи досліджуються з метою визначення порогових умов переваги масивного паралелізму над оптимізованими послідовними методами, оскільки GPU-підхід несе накладні витрати на передачу даних між оперативною та відеопам'яттю, що може нівелювати перевагу при малих n.

3.4 Опис методу розв'язання

3.4.1 Метод повного перебору (CPU Naive)

Алгоритм складається з двох кроків. На першому кроці для кожного полігону обчислюється обмежуючий прямокутник — значення minX, minY, maxX, maxY — за допомогою одного проходу по вершинах. Попереднє обчислення всіх прямокутників усуває дублювання цієї операції у вкладеному циклі. На другому кроці виконується подвійний цикл по всіх парах (i, j), де i < j. Для кожної пари, що належить одному шару, обчислюється відстань за формулою 3.2 з розділу 3.2 і результат порівнюється з пороговим значенням d².

Складність за часом — O(n²), за пам'яттю — O(n) для зберігання обмежуючих прямокутників.

3.4.2 Метод sweep-line (CPU Sweep-line)

Алгоритм використовує парадигму рядка розгортки [1][10]. Для кожного полігону формуються дві події: подія початку (isStart = true, x = minX) та подія закінчення (isStart = false, x = maxX + d). Масив подій сортується за координатою x.

При обробці події початку полігон перевіряється відносно всіх поточних елементів активної множини. Ключова оптимізація: оскільки масив відсортовано, у момент перевірки пари (a, b) виконується умова b.minX ≥ a.minX. Якщо b.minX − a.maxX > d, то всі наступні полігони також не можуть утворити порушення з a, і цикл перервається достроково. При обробці події закінчення полігон видаляється з активної множини.

Складність за часом — O(n log n) для сортування та O(n·k) для перевірок, де k — середній розмір активної множини. При рівномірному розподілі полігонів k ≪ n, що забезпечує суттєву перевагу над методом повного перебору.

3.4.3 Паралельний метод (CPU Parallel, OpenMP)

Цикл розпаралелюється директивою #pragma omp parallel for з редукцією лічильника порушень (reduction(+:violations)). Обчислення обмежуючих прямокутників також виконується паралельно. Розклад schedule(guided) забезпечує динамічний розподіл ітерацій між потоками з урахуванням нерівномірного навантаження (внутрішній цикл для різних i має різну довжину).

Теоретичне прискорення — до p разів, де p — кількість апаратних потоків. На практиці обмежується накладними витратами на синхронізацію та конкуренцією за кеш.

3.4.4 Оптимізований паралельний метод (CPU Optimized Parallel)

Поєднує sweep-line з OpenMP. Попередньо сортує обмежуючі прямокутники за minX, після чого паралелить зовнішній цикл sweep з раннім виходом. Використання schedule(dynamic) замість schedule(guided) дає кращий результат для sweep-задачі через нерівномірну кількість перевірок для різних i після сортування. Є найшвидшим CPU-методом у більшості сценаріїв.

3.4.5 GPU-метод повного перебору (GPU Brute-force)

На GPU запускається двовимірна сітка ниток розміром ⌈n/b⌉ × ⌈n/b⌉ блоків по b × b ниток, де b — розмір блоку (16 або 32). Кожна нитка з координатами (i, j) перевіряє відповідну пару полігонів. Обробляється лише верхній трикутник матриці (i < j). Результати накопичуються через атомарну операцію atomicAdd.

Перевага методу — максимальний паралелізм. Недолік — квадратичне зростання кількості ниток, висока частота атомарних операцій та відсутність раннього виходу.

3.4.6 Оптимізований GPU-метод (GPU Optimized)

Є GPU-адаптацією sweep-line. Виконується у три етапи:

- Передача даних. Обмежуючі прямокутники копіюються з оперативної пам'яті до відеопам'яті.

- Сортування на GPU. Масив сортується за minX засобами thrust::sort безпосередньо у відеопам'яті, без передачі даних назад на хост [12].

- Паралельний sweep. Запускається одновимірна сітка ниток — по одній нитці на полігон. Кожна нитка виконує sweep по відсортованому масиву з раннім виходом при b.minX − a.maxX > d. Атрибут __restrict__ та кеш лише для читання (Read-Only Cache) зменшують затримки доступу до глобальної пам'яті. Результати накопичуються через локальний лічильник у регістрах нитки з одноразовим atomicAdd в кінці.

Зменшення частоти атомарних операцій є ключовою оптимізацією порівняно з GPU brute-force. Перевага методу реалізується при достатньо великих n, коли вартість сортування та передачі даних перекривається виграшем від паралельного виконання.

Аналогічні принципи застосовано до всіх шести варіантів задачі polygon clipping з відповідною адаптацією умови перетину та формування результуючих прямокутників.

Висновок

У третьому розділі математично сформульовано дві задачі геометричних перевірок — distance check та polygon clipping — з точним визначенням умов виявлення порушень відстані та обчислення областей перетину прямокутників. Показано, що порівняння квадратів відстаней еквівалентне порівнянню відстаней і дозволяє уникнути обчислення квадратного кореня.

Проведено огляд і порівняльний аналіз шести методів розв'язання: від послідовного повного перебору з O(n²) до оптимізованого GPU-методу sweep-line. Обґрунтовано доцільність реалізації всіх методів у межах одного дослідження: метод повного перебору є еталонним, sweep-line — базовим оптимізованим, а GPU-методи досліджуються з метою визначення порогових умов їх переваги.

Описано алгоритми всіх шести методів із зазначенням ключових оптимізацій: раннього виходу у sweep-line, редукції OpenMP, Thrust-сортування та зменшення частоти атомарних операцій у GPU-реалізаціях.

Важливою характеристикою з точки зору практичного порівняння методів є обчислювальна складність, що припадає на одне ядро процесора або одну нитку графічного процесора. Для операції перевірки відстаней результатом є лише лічильник порушень — одне ціле число, що накопичується атомарно. Для операції обрізання полігонів кожна нитка, окрім виявлення факту перетину, повинна обчислити координати результуючого прямокутника та записати його до масиву результатів, що вимагає значно більшого обсягу операцій запису та пам'яті. Ця відмінність у навантаженні на одиницю паралелізму є причиною того, що різниця у часі виконання між методами з різними підходами — зокрема між CPU sweep-line та GPU-варіантами — може суттєво відрізнятися для двох операцій навіть при однакових вхідних даних.

4 ПРОГРАМНЕ ТА ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4.1 Засоби розробки

Розроблюваний програмний комплекс реалізовано мовами C++17 та CUDA C++. Вибір цих мов обумовлений необхідністю забезпечити як високопродуктивні послідовні та багатопотокові обчислення на центральному процесорі, так і масово-паралельне виконання на графічному процесорі в межах єдиної кодової бази.

NVIDIA CUDA Toolkit — платформа для паралельних обчислень на графічних процесорах NVIDIA. Надає компілятор NVCC, що підтримує одночасну компіляцію CPU- та GPU-коду, набір бібліотек для роботи з пам'яттю пристрою, а також засоби профілювання. Використовується як основний інструмент збірки всього проєкту [4].

Бібліотека Thrust — компонент CUDA Toolkit, що надає високорівневі паралельні алгоритми для GPU у стилі стандартної бібліотеки C++ STL. У проєкті використовується для сортування масивів обмежуючих прямокутників безпосередньо у відеопам'яті без передачі даних на хост (thrust::sort, thrust::device_ptr) [12].

OpenMP — стандартний інтерфейс для багатопотокового програмування на центральному процесорі. Реалізується через директиви препроцесора (#pragma omp) і підтримується більшістю сучасних компіляторів C++. Використовується для розпаралелювання CPU-варіантів алгоритмів [11].

Бібліотека nlohmann/json — заголовковий файл для роботи з форматом JSON у C++. Використовується для завантаження топологічних наборів із файлів та їх збереження. Обрана завдяки простоті інтеграції — не потребує окремої компіляції [15].

Microsoft Visual Studio Code із розширенням для C++/CUDA використовується як середовище розробки. Конфігурація збірки описана у файлі .vscode/tasks.json і викликає NVCC з необхідними прапорцями компіляції.

Перелік засобів розробки наведено у таблиці 4.1.

Таблиця 4.1

| Засіб | Версія | Призначення |
| --- | --- | --- |
| C++17 | — | Мова реалізації CPU-компонентів |
| CUDA C++ | — | Мова реалізації GPU-компонентів |
| NVCC (CUDA Toolkit) | ≥ 11.0 | Компілятор усього проєкту |
| Thrust | — | GPU-сортування та паралельні алгоритми |
| OpenMP | ≥ 4.5 | Багатопотоковість на CPU |
| nlohmann/json | 3.x | Читання та запис JSON |

4.2 Вимоги до технічного забезпечення

Для коректної роботи програмного комплексу необхідне таке апаратне та програмне забезпечення.

Графічний процесор. NVIDIA GPU з підтримкою CUDA Compute Capability не нижче 6.0. Ця вимога обумовлена використанням атомарних операцій з числами з рухомою комою (atomicAdd для float), що стали доступні починаючи з архітектури Pascal. Обсяг відеопам'яті — не менше 2 ГБ для забезпечення розміщення масивів обмежуючих прямокутників при максимальних розмірах тестових наборів.

Центральний процесор. Будь-який сучасний багатоядерний процесор з підтримкою SSE2. Кількість апаратних потоків впливає на продуктивність OpenMP-варіантів алгоритмів.

Оперативна пам'ять. Не менше 8 ГБ для забезпечення одночасного зберігання вхідних топологічних наборів та проміжних структур даних усіх алгоритмів.

Операційна система. Windows 10/11 (64-розрядна) або Linux (Ubuntu 20.04 і вище). Підтримка CUDA на macOS офіційно припинена починаючи з CUDA Toolkit 10.2.

Системне програмне забезпечення. CUDA Toolkit версії не нижче 11.0, компілятор C++ з підтримкою стандарту C++17, драйвер NVIDIA відповідної версії.

Перелік вимог до технічного забезпечення наведено у таблиці 4.2.

Таблиця 4.2

| Компонент | Мінімальна вимога |
| --- | --- |
| GPU | NVIDIA, Compute Capability ≥ 6.0 |
| Відеопам'ять | ≥ 2 ГБ |
| CPU | Багатоядерний, підтримка SSE2 |
| Оперативна пам'ять | ≥ 8 ГБ |
| Операційна система | Windows 10/11 x64 або Linux Ubuntu 20.04+ |
| CUDA Toolkit | ≥ 11.0 |

4.3 Архітектура програмного забезпечення

4.3.1 Діаграма класів

Діаграму класів програмного комплексу наведено на рисунку 2.1 та детально описано у розділі 2.3. Архітектура поділяється на два рівні: рівень CPU-структур (Point, GdsPolygon, Layout, Scene) та рівень GPU-структур (DistanceCheckField, GpuBox, GpuClipBox, ClippedResultInternal). GPU-структури є похідними від даних GdsPolygon і обчислюються безпосередньо перед передачею даних на графічний процесор.

4.3.2 Діаграма послідовності

Діаграма послідовності відображає порядок взаємодії між модулями системи під час виконання одного сеансу тестування див. рис. 4.1.

Рисунок 4.1 – Діаграма послідовності

Послідовність виконання така:

- Модуль main ініціалізує параметри тестування та визначає набір сценаріїв.

- Для кожного сценарію викликається метод Scene::generateRandomLayout, що формує топологічний набір із заданими характеристиками масштабу та густини.

- Сформований об'єкт Layout передається послідовно до кожного з шести алгоритмів через функцію-обгортку measure або measureLayout.

- Функція-обгортка фіксує момент початку виконання, викликає відповідний алгоритм, фіксує момент завершення та повертає структуру Result з часом виконання, числовим результатом та статусом верифікації.

- GPU-алгоритми додатково виконують: формування масиву структур у оперативній пам'яті, виклик cudaMalloc та cudaMemcpy для передачі даних у відеопам'ять, запуск ядра (kernel), зворотну передачу результату та звільнення відеопам'яті.

- Після завершення всіх алгоритмів модуль main формує та виводить зведену таблицю результатів.

4.3.3 Діаграма компонентів

Програмний комплекс складається з таких компонентів:

Компонент topology (topology/topology.h) — відповідає за визначення базових структур даних (Point, GdsPolygon, Layout, Scene), генерацію синтетичних топологічних наборів та введення/виведення у форматі JSON. Є єдиною залежністю для всіх інших компонентів.

Компонент distance_check (algorithms/distance_check/) — містить шість реалізацій алгоритму перевірки мінімальних відстаней: cpu_naive.h, cpu_sweepline.h, cpu_parallel.h, cpu_optimized_parallel.h, gpu_parallel.cuh, gpu_optimized.cuh. Кожен файл є незалежним і надає одну публічну функцію.

Компонент polygon_clipping (algorithms/polygon_clipping/) — містить шість аналогічних реалізацій алгоритму обрізання полігонів з такою самою структурою файлів.

Компонент main (main.cu) — є точкою входу та модулем оркестрування. Підключає всі алгоритми, визначає функції вимірювання часу measure та measureLayout, формує сценарії тестування та виводить результати.

Діаграма компонентів див. рис. 4.2.

Рисунок 4.2 – Діаграма компонентів

4.3.4 Специфікація функцій

Перелік основних функцій програмного комплексу наведено у таблиці 4.3.

Таблиця 4.3

| Функція | Файл | Параметри | Повертає | Опис |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| runNaive DistanceCheck | cpu_naive.h | layout: Layout, minDistance: float | int | CPU повний перебір, перевірка відстаней |
| runSweepLine DistanceCheck | cpu_sweepline.h | layout: Layout, minDistance: float | int | CPU sweep-line, перевірка відстаней |
| runParallel DistanceCheck | cpu_parallel.h | layout: Layout, minDistance: float | int | CPU OpenMP паралельний, перевірка відстаней |
| runOptimized Parallel DistanceCheck | cpu_optimized _parallel.h | layout: Layout, minDistance: float | int | CPU OpenMP + sweep, перевірка відстаней |
| runGpuBruteforce DistanceCheck | gpu_parallel.cuh | layout: Layout, minDistance: float | int | GPU brute-force, перевірка відстаней |
| runGpuOptimized DistanceCheck | gpu_optimized.cuh | layout: Layout, minDistance: float | int | GPU Thrust + sweep, перевірка відстаней |
| runNaivePolygon Clipping | cpu_naive.h | layout: Layout | Layout | CPU повний перебір, обрізання полігонів |
| runSweepLine PolygonClipping | cpu_sweepline.h | layout: Layout | Layout | CPU sweep-line, обрізання полігонів |
| runParallel PolygonClipping | cpu_parallel.h | layout: Layout | Layout | CPU OpenMP паралельний, обрізання полігонів |
| runOptimized ParallelPolygon Clipping | cpu_optimized _parallel.h | layout: Layout | Layout | CPU OpenMP + sweep, обрізання полігонів |
| runGpuPolygon Clipping | gpu_parallel.cuh | layout: Layout | Layout | GPU brute-force, обрізання полігонів |
| runGpuOptimized PolygonClipping | gpu_optimized.cuh | layout: Layout | Layout | GPU Thrust + sweep, обрізання полігонів |
| distanceKernel | gpu_parallel.cuh | boxes, count, minDistSq, violations | void | CUDA-ядро brute-force distance check |
| distanceKernel Optimized | gpu_optimized.cuh | boxes, count, minDistance, minDistSq, violations | void | CUDA-ядро optimized distance check |
| clippingKernel | gpu_parallel.cuh | boxes, count, results, resultCount, maxResults | void | CUDA-ядро brute-force polygon clipping |
| clippingKernel Optimized | gpu_optimized.cuh | boxes, count, results, resultCount, maxResults | void | CUDA-ядро optimized polygon clipping |
| measure | main.cu | ref, fn, args... | Result | Вимірювання часу та верифікація для функцій, що повертають int |
| measureLayout | main.cu | ref, fn, args... | Result | Вимірювання часу та верифікація для функцій, що повертають Layout |
| Scene::generate RandomLayout | topology.h | polygonCount, layerCount, worldWidth, worldHeight, minSize, maxSize, seed | void | Генерація синтетичного топологічного набору |
| Scene:: exportToJson | topology.h | filename: const char* | void | Запис топологічного набору у файл JSON |
| Scene:: importFromJson | topology.h | filename: const char* | void | Читання топологічного набору з файлу JSON |

4.4 Опис звітів

Результатом роботи програмного комплексу є зведений звіт, що виводиться у стандартний потік виводу консолі після завершення всіх тестів. Звіт формується окремо для кожного рівня густини топологічних даних і містить дві таблиці — для операції перевірки відстаней та для операції обрізання полігонів.

Перша таблиця містить рядки для кожного алгоритму. Для кожного сценарію масштабу доцільно виводити час виконання у мілісекундах. Під рядком часу виводиться числовий результат у дужках — кількість порушень або кількість знайдених перетинів.

Друга таблиця містить коефіцієнти прискорення кожного алгоритму відносно результатів інших для кожного сценарію масштабу.

Формат звіту є текстовим і не залежить від операційної системи, що дозволяє зберігати вивід у файл для подальшого аналізу та порівняння результатів між різними апаратними конфігураціями.

Висновок

У четвертому розділі описано технологічний стек та архітектуру програмного комплексу. Засобами розробки обрано C++17 і CUDA C++ з компілятором NVCC, бібліотеки Thrust та OpenMP для паралельних обчислень відповідно на GPU та CPU, а також nlohmann/json для роботи з топологічними даними у форматі JSON.

Визначено вимоги до технічного забезпечення: графічний процесор NVIDIA з Compute Capability не нижче версії 6.0, не менше 2 ГБ відеопам'яті та 8 ГБ оперативної пам'яті.

Описано архітектуру програмного комплексу, що складається з чотирьох компонентів: topology, distance_check, polygon_clipping та main. Наведено специфікацію двадцяти одного публічного методу та чотирьох CUDA-ядер. Описано формат звіту порівняльного тестування, що є текстовим і придатним для збереження та подальшого аналізу.

5 ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ

5.1 Керівництво користувача

Програмний комплекс є консольним застосунком для Windows. Взаємодія з програмою зводиться до трьох кроків: отримання вихідного коду, збірки та запуску. Параметри тестування задаються через конфігураційний файл config.json без необхідності редагування вихідного коду.

5.1.1 Вимоги до системи

Перед початком роботи переконайтесь, що на комп'ютері встановлено таке програмне забезпечення:

— NVIDIA CUDA Toolkit версії 11.0 або вище — містить компілятор NVCC, необхідний для збірки проєкту.

Завантажити: https://developer.nvidia.com/cuda-downloads

— Microsoft Visual Studio (будь-яка версія з компонентом «Desktop development with C++») — надає середовище збірки x64, яке використовується NVCC. Достатньо встановити лише компоненти Build Tools, без IDE.

— Драйвер NVIDIA версії, сумісної з CUDA Toolkit 11.0 або вище.

Апаратні вимоги описано у розділі 4.2.

5.1.2 Отримання вихідного коду

Також необхідно переконатися, що після завантаження проекту ви маєте таку структуру проєкту:

project/

├── main.cu

├── config.json

├── topology/

│   └── topology.h

├── algorithms/

│   ├── distance_check/

│   └── polygon_clipping/

└── external/

└── json.hpp

5.1.3 Збірка проєкту

Відкрити x64 Native Tools Command Prompt for VS — це спеціальне командне середовище Visual Studio з налаштованими змінними для 64-розрядної компіляції. Знайти його можна через меню «Пуск» → «Visual Studio» → «x64 Native Tools Command Prompt» або просто через пошук Windows.

Перейти до директорії проєкту:

cd C:\шлях\до\project

Виконати команду збірки:

nvcc main.cu -o main.exe -O2 -Xcompiler "/openmp /std:c++17 /EHsc" -arch=sm_86

Параметр -arch залежить від моделі встановленого GPU:

Таблиця 5.1 – Значення параметра -arch для різних серій GPU NVIDIA

| Серія GPU | Параметр |
| --- | --- |
| RTX 20xx (Turing) | -arch=sm_75 |
| RTX 30xx (Ampere) | -arch=sm_86 |
| RTX 40xx (Ada Lovelace) | -arch=sm_89 |
| Невідома серія | (опустити параметр — NVCC обере автоматично) |

Успішна збірка завершується без повідомлень про помилки і створює файл main.exe у директорії проєкту.

5.1.4 Налаштування параметрів через config.json

Усі параметри запуску задаються у файлі config.json, розташованому поряд з main.exe. Файл відкривається будь-яким текстовим редактором (Notepad, VS Code тощо).

Нижче описано ключові параметри, які користувач може змінювати.

Кількості полігонів — масив довільної довжини. Для кожного значення буде виконано окреме тестування:

"polygon_counts": [1000, 5000, 10000, 20000]

json

Щільності топології — масив сценаріїв. Кожен описується розміром робочої області. Вимкнути окремий сценарій можна встановивши "enabled": false:

"densities": [

{ "name": "Low",  "id": "LOW", "world_width": 50000, "world_height": 50000, "enabled": true  },

{ "name": "High", "id": "HIGH","world_width":  3000, "world_height":  3000, "enabled": false }

]

json

Вибір алгоритмів — кожен алгоритм можна вимкнути окремо, наприклад для прискореного запуску лише потрібних варіантів:

"distance_check": {

"cpu_naive":        { "enabled": true  },

"cpu_sweepline":    { "enabled": true  },

"cpu_parallel":     { "enabled": false },

"cpu_opt_parallel": { "enabled": true  },

"gpu_bruteforce":   { "enabled": false },

"gpu_optimized":    { "enabled": true  }

}

json

Інші параметри:

"seed": 42,               // зернистість генератора — для відтворюваності

"poly_min_size": 20.0,    // мінімальний розмір полігону (мкм)

"poly_max_size": 150.0,   // максимальний розмір полігону (мкм)

"layers": 3,              // кількість шарів топології

"min_distance": 20.0,     // порогова відстань для distance check (мкм)

"runs_per_measurement": 3 // кількість прогонів для медіани

json

Параметри виводу:

"output": {

"save_to_file":     true,           // зберегти результати у CSV

"filename":         "results.csv",  // ім'я файлу

"print_to_console": true,           // вивести таблиці у консоль

"format":           "both"          // "table", "csv" або "both"

}

json

5.1.5 Запуск програми

Після налаштування config.json запустити програму main.exe

Під час виконання у консолі відображається лише прогрес-індикатор з поточним статусом. По завершенні усіх вимірювань консоль очищається і виводяться зведені таблиці.

Якщо у конфігурації увімкнено збереження у файл ("save_to_file": true), результати у форматі CSV одночасно записуються у файл results.csv у директорії проєкту. Цей файл можна безпосередньо відкрити у Microsoft Excel або будь-якому табличному редакторі для побудови графіків.

5.1.6 Інтеграція з KLayout

Окрім основного бенчмаркового застосунку, у складі проєкту реалізовано модуль інтеграції з відкритим EDA-інструментом KLayout, що забезпечує повний цикл обробки реальних топологічних даних: від імпорту файлу у форматі GDSII до експорту результатів DRC у вигляді анотованого GDS-файлу, придатного для перегляду в KLayout [5].

Модуль розташований у папці klayout_integration/ у кореневій директорії проєкту і складається з двох ключових файлів: one_engine.cu — GPU-ядро що виконує обидві операції DRC за один прохід — та run.py — Python-скрипт що оркеструє весь pipeline.

Архітектура pipeline

Процес виконання складається з чотирьох кроків, які виконуються автоматично при запуску run.py:

Крок 1 — Імпорт топології. Скрипт зчитує вхідний файл input.gds у форматі GDSII та конвертує його у проміжний формат JSON, сумісний із структурами даних topology.h. Для конвертації використовується бібліотека gdstk або, якщо скрипт запускається всередині KLayout, вбудований Python API pya [8].

Крок 2 — Виконання GPU DRC. Запускається скомпільований one_engine.exe, який виконує оптимізований GPU-алгоритм з одночасною перевіркою відстаней та пошуком областей перетину полігонів за один прохід по даних. Для кожної пари полігонів одного шару алгоритм визначає: чи відстань між ними перевищує допустиму межу (норма), чи є меншою за допустиму але без фізичного перекриття (порушення), чи полігони фізично перекриваються (критичне порушення). Результати двох типів записуються у проміжні JSON-файли.

Крок 3 — Формування GDS-файлу результатів. Скрипт конвертує результати у єдиний GDS-файл drc_results.gds з трьома типами шарів:

100 / 101 – Полігони, між якими зафіксовано порушення правила відстані

102 – Маркер у просторі між полігонами-порушниками

200 – Область фізичного перекриття (критичне порушення)

Крок 4 — Очищення. Проміжні файли (_topology.json, violations.json, overlaps.json, report.txt) автоматично видаляються. У папці залишається лише drc_results.gds.

Вимоги та збірка

Для роботи модуля необхідно встановити Python-бібліотеку gdstk:

pip install gdstk

pip install gdstk

Збірка GPU-ядра виконується одноразово з командного рядка x64 Native Tools Command Prompt:

nvcc gpu_opt_drc_methods.cu -o gpu_opt_drc_methods.exe -I.. -I..\external -O2 -arch=sm_75 -std=c++17 -Xcompiler "/Zc:preprocessor /EHsc"

x64 Native Tools Command Prompt:

Значення параметра -arch обирається відповідно до встановленого GPU (таблиця 5.1).

Запуск

Користувач розміщує вхідний GDS-файл під назвою input.gds у папці klayout_integration/ і виконує:

python run.py

Після завершення у консоль виводиться звіт. Приклад звіту:

==================================================

DRC Results  —  input.gds

==================================================

Polygons:       8

Min distance:   20.0 um

Time:           1 ms

Violations:     3  (layer 100/101/102)

Overlaps:       0  (layer 200)

Output: drc_results.gds

==================================================

Перегляд результатів у KLayout

Файл drc_results.gds відкривається в KLayout стандартним способом (File → Open). Для накладення результатів поверх оригінальної топології використовується File → Open in Same Panel з вибором оригінального GDS-файлу. У панелі Layers відображаються чотири шари — 100, 101, 102 та 200 — кожному з яких KLayout автоматично призначає окремий колір. Шари 100 і 101 відображають контури пар полігонів що порушують правило відстані, шар 102 — маркер між ними, шар 200 — область реального фізичного перекриття полігонів.

Рисунок 5.1 — Приклад топології в форматі GDSII відображеної за допомогою KLayout

Рисунок 5.2 — Приклад відображення результатів виконання DRC-операцій у середовищі KLayout

5.2 Випробування програмного продукту

5.2.1 Мета випробувань

Метою випробувань є перевірка відповідності реалізованих алгоритмів функціональним вимогам технічного завдання: коректності виконання операцій перевірки відстаней та обрізання полігонів, а також отримання кількісних характеристик продуктивності кожного алгоритму залежно від масштабу та щільності топологічних вхідних даних.

5.2.2 Загальні положення

Випробування проводились на такій апаратній конфігурації: центральний процесор Intel Core i5-11320H (4 ядра, 8 потоків, базова частота 3.20 ГГц, Tiger Lake), графічний процесор NVIDIA GeForce MX450 (Compute Capability 7.5, 2 ГБ GDDR5, шина 64 біт), оперативна пам'ять 16 ГБ DDR4 у двоканальному режимі, операційна система Windows 11 x64, CUDA Toolkit 11.8.

Тестові набори формувались програмно генератором псевдовипадкових прямокутних полігонів з фіксованою зернистістю (seed = 42) для забезпечення відтворюваності. Полігони мали розміри сторін від 20 до 150 мкм, кількість шарів — 3, мінімально допустима відстань між полігонами — 20 мкм. Тестування виконувалось для дев'яти розмірів топологій (від 500 до 20 000 полігонів) та трьох рівнів щільності: низька (поле 50 000×50 000 мкм), середня (10 000×10 000 мкм) та висока (3 000×3 000 мкм).

Коректність кожного алгоритму перевірялась автоматично шляхом порівняння числового результату з еталонним алгоритмом CPU Naive.

5.2.3 Результати випробувань

Крок 1. Базові алгоритми: CPU Sweep-line та GPU Brute-force.

На першому кроці досліджувались два базових підходи до вирішення задачі — послідовний алгоритм рядка розгортки на центральному процесорі та паралельний алгоритм повного перебору на графічному процесорі. Обидва алгоритми порівнювались з еталонним CPU Naive для підтвердження коректності та визначення базового рівня продуктивності.

Таблиця 5.2 – Прискорення відносно CPU Naive: distance check

| n | CPU Naive (мс) | CPU Sweep-line | GPU Brute-force |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 000 | 18 | 18× | 9× |
| 3 000 | 185 | 23× | 62× |
| 5 000 | 633 | 58× | 106× |
| 10 000 | 2 053 | 54× | 62× |
| 15 000 | 5 077 | 82× | 73× |
| 20 000 | 8 969 | 70× | 74× |

Таблиця 5.3 — Прискорення відносно CPU Naive: polygon clipping

| n | CPU Naive (мс) | CPU Sweep-line | GPU Brute-force |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 000 | 7 | 3.5× | 1× |
| 3 000 | 61 | 6.8× | 5.1× |
| 5 000 | 149 | 10.6× | 11.5× |
| 10 000 | 597 | 14.9× | 23× |
| 15 000 | 1 307 | 17.2× | 13.4× |
| 20 000 | 2 784 | 23.8× | 20.8× |

З таблиць 5.2 та 5.3 видно, що обидва алгоритми забезпечують суттєве прискорення відносно наївного перебору. Водночас їхня відносна ефективність між собою виявилась нестабільною і залежить від розміру топологічного набору. Зокрема, GPU Brute-force при distance check показує вищий пік прискорення (до 106×), ніж sweep-line (до 82×), але при великих n (15 000–20 000) обидва алгоритми зрівнюються. Це спонукало дослідити вплив щільності топологічних даних на поведінку алгоритмів.

Таблиця 5.4 — Час виконання (мс): CPU Sweep-line проти GPU Brute-force, distance check, три рівні щільності

|  | Щільність |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | LOW |  | MED |  | HIGH |  |
|  | Sweep | GPU | Sweep | GPU | Sweep | GPU |
| 2 000 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 5 000 | 8 | 2 | 14 | 6 | 48 | 6 |
| 10 000 | 17 | 5 | 32 | 33 | 103 | 33 |
| 15 000 | 29 | 70 | 82 | 70 | 310 | 71 |
| 20 000 | 64 | 124 | 132 | 121 | 551 | 125 |

Таблиця 5.4 розкриває принципову залежність: при низькій щільності та великих n (≥ 15 000) sweep-line стає швидшим за GPU Brute-force — ранній вихід з циклу скорочує фактичний обсяг обчислень настільки, що GPU не компенсує накладні витрати на передачу даних і атомарні операції. При високій щільності GPU Brute-force зберігає перевагу у всьому досліджуваному діапазоні, оскільки ранній вихід sweep-line майже не спрацьовує — активна множина залишається великою.

Таким чином, встановлено, що GPU Brute-force програє sweep-line саме тоді, коли кількість реальних перевірок мала відносно загальної кількості пар — тобто при низькій щільності та великих n. Це є прямим наслідком того, що GPU завжди виконує повний перебір O(n²) незалежно від вхідних даних. Цю залежність можна прослідкувати на рисунку 5.3, де показано графік часу виконання завдання при різній кількості полігонів на топології розміром 1 000 000×1 000 000.

Рисунок 5.3 – зменшення ефективності GPU алгоритму відносно Sweep-line при збільшенні кількості полігонів на топології з дуже малою щільністю розміщення полігонів.

Крок 2. Оптимізація GPU: усунення слабкого місця.

Аналіз результатів першого кроку показав, що GPU Brute-force програє при низькій щільності через відсутність раннього виходу. Природним вдосконаленням є перенесення ідеї sweep-line на GPU: попереднє сортування полігонів за координатою X засобами бібліотеки Thrust безпосередньо у відеопам'яті та реалізація раннього виходу у кожній нитці. Такий підхід отримав назву GPU Optimized. Результати тестування оптимізованого алгоритму див. таб. 5.5 і таб. 5.6.

Таблиця 5.5 — Прискорення оптимізованого GPU відносно CPU Sweep-line: distance check

| n | Низька щільність | Середня щільність | Висока щільність |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 000 | 6.0× | 3.0× | 5.5× |
| 5 000 | 8.0× | 7.0× | 24.0× |
| 10 000 | 8.5× | 6.4× | 14.7× |
| 15 000 | 4.8× | 11.7× | 28.2× |
| 20 000 | 8.0× | 16.5× | 29.0× |

Таблиця 5.6 — Прискорення оптимізованого GPU відносно CPU Sweep-line: polygon clipping

| n | Низька щільність | Середня щільність | Висока щільність |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 000 | 6.0× | 4.5× | 5.3× |
| 5 000 | 4.5× | 8.8× | 3.9× |
| 10 000 | 7.3× | 6.8× | 5.5× |
| 15 000 | 8.8× | 10.1× | 5.6× |
| 20 000 | 12.8× | 11.4× | 6.1× |

GPU Optimized стабільно перевищує CPU Sweep-line у всьому досліджуваному діапазоні розмірів та при всіх рівнях щільності — на відміну від GPU Brute-force, який програвав при низькій щільності та великих n. При distance check і високій щільності прискорення сягає 29× відносно sweep-line, що є найвищим показником серед усіх досліджуваних алгоритмів. Таким чином, усунення повного перебору через додавання раннього виходу на GPU кардинально покращує характеристики алгоритму саме в тих сценаріях, де GPU Brute-force програвав.

Рисунок 5.4 – збільшення ефективності GPU алгоритму при оптимізації

Крок 3. Оптимізований алгоритм на CPU: чи є сенс у GPU?

Оскільки ключовою ідеєю GPU Optimized є sweep-line з раннім виходом у паралельному режимі, виникає питання: чи дає таку саму оптимізацію реалізація на CPU з багатопотоковістю OpenMP? Для відповіді до порівняння додано алгоритм CPU Optimized Parallel — sweep-line з розпаралеленням зовнішнього циклу через OpenMP.

Таблиця 5.7 — Прискорення відносно CPU Sweep-line: CPU Opt.Parallel vs GPU Optimized, distance check

| Щільність | n | CPU Optimized | GPU Optimized | Переможець |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| низька | 2 000 | 2.0× | >2× | GPU Opt |
|  | 5 000 | 2.0× | 8.0× | GPU Opt |
|  | 20 000 | 2.8× | 8.0× | GPU Opt |
| середня | 2 000 | 3.0× | 3.0× | Рівно |
|  | 5 000 | 2.8× | 7.0× | GPU Opt |
|  | 20 000 | 3.5× | 16.5× | GPU Opt |
| висока | 2 000 | 4.0× | 4.0× | Рівно |
|  | 5 000 | 3.4× | 24.0× | GPU Opt |
|  | 20 000 | 5.7× | 29.0× | GPU Opt |

Таблиця 5.8 — Прискорення відносно CPU Sweep-line: CPU Opt.Parallel vs GPU Optimized, polygon clipping

| Щільність | n | CPU Optimized | GPU Optimized | Переможець |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| низька | 2 000 | 5.0× | 5.0× | Рівно |
|  | 5 000 | 4.5× | 4.5× | Рівно |
|  | 20 000 | 5.8× | 12.8× | GPU Opt |
| середня | 2 000 | 5.0× | 2.5× | CPU Opt |
|  | 5 000 | 7.0× | 8.8× | GPU Opt |
|  | 20 000 | 5.7× | 11.4× | GPU Opt |
| висока | 2 000 | 9.0× | 4.5× | CPU Opt |
|  | 5 000 | 3.9× | 3.9× | Рівно |
|  | 20 000 | 5.9× | 6.1× | GPU Opt |

З таблиць 5.7 та 5.8 випливає, що CPU Optimized Parallel забезпечує стабільне прискорення 3–6× відносно sweep-line незалежно від щільності та розміру вхідних даних і не має жодних сценаріїв, де він програє базовому sweep-line. Це робить його надійним і універсальним вибором.

GPU Optimized перевищує CPU Optimized Parallel у більшості сценаріїв, особливо при distance check і великих n. При polygon clipping різниця між ними значно менша — при n = 20 000 і високій щільності вони майже рівні (6.1× проти 5.9×). Це підтверджує висновок розділу 3: вища обчислювальна вартість на один потік при polygon clipping (необхідність записувати результуючий прямокутник) знижує відносну перевагу GPU.

Практичний висновок щодо доцільності GPU: використання GPU Optimized виправдане при n ≥ 3 000 для distance check та n ≥ 5 000 для polygon clipping. При менших розмірах топологій накладні витрати на ініціалізацію CUDA та передачу даних між оперативною та відеопам'яттю роблять GPU-підхід менш ефективним, ніж CPU Optimized Parallel. Варто також зазначити, що тестування проводилось на GPU початкового рівня (MX450, 2 ГБ GDDR5, шина 64 біт) — на продуктивніших GPU перевага GPU Optimized була б значно більшою.

Графіки порівняння CPU Optimized Parallel та GPU Optimized для різних зада див. рис 5.3 і рис. 5.4.

Рисунок 5.5

Рисунок 5.6

Нижче наведено таблицю та графіки, що містять результати тестування всіх алгоритмів для різних комбінацій розміру та щільності топологічних даних.

Таблиця 5.9 — Зведені результати тестування всіх алгоритмів

| Distance chek |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Щільність | n | Naive | Sweep | Parallel | Opt Parallel | GPU | Opt GPU |
| низька | 5000 | 310 | 4 | 105 | 2 | 1 | 0 |
|  | 10000 | 1245 | 11 | 394 | 5 | 13 | 2 |
|  | 20000 | 4991 | 31 | 1638 | 13 | 51 | 2 |
| середня | 5000 | 311 | 7 | 108 | 3 | 1 | 1 |
|  | 10000 | 1251 | 23 | 399 | 8 | 32 | 4 |
|  | 20000 | 5559 | 77 | 1722 | 28 | 103 | 3 |
| висока | 5000 | 332 | 17 | 107 | 5 | 1 | 1 |
|  | 10000 | 1497 | 72 | 410 | 19 | 32 | 6 |
|  | 20000 | 5043 | 237 | 1507 | 75 | 87 | 3 |
| Polygon clipping |  |  |  |  |  |  |  |
| Щільність | n | Naive | Sweep | Parallel | Opt Parallel | GPU | Opt GPU |
| низька | 5000 | 98 | 6 | 15 | 1 | 12 | 1 |
|  | 10000 | 392 | 16 | 62 | 4 | 40 | 1 |
|  | 20000 | 1536 | 42 | 248 | 8 | 71 | 2 |
| середня | 5000 | 100 | 10 | 15 | 2 | 30 | 1 |
|  | 10000 | 438 | 29 | 66 | 5 | 43 | 2 |
|  | 20000 | 1891 | 85 | 254 | 17 | 73 | 5 |
| висока | 5000 | 133 | 21 | 22 | 6 | 34 | 4 |
|  | 10000 | 416 | 70 | 75 | 19 | 97 | 10 |
|  | 20000 | 1631 | 266 | 302 | 70 | 103 | 37 |

|  | Distance check | Polygon clipping |
| --- | --- | --- |
| Низька |  |  |
| Середня |  |  |
| Висока |  |  |

Рисунок 5.7 — Зведений графік прискорення всіх алгоритмів відносно CPU Naive

Отримані результати можна інтерпретувати крізь призму законів Амдала та Густафсона. Для GPU Optimized при distance check і високій щільності прискорення сягає 29× відносно CPU Sweep-line. Якщо прийняти послідовну частку α = 0.03 (накладні витрати на передачу даних та запуск ядра), закон Амдала передбачає теоретичну межу прискорення [13]:

S = 1 / (0.03 + 0.97/N),

що при N = 896 CUDA-ядер MX450 дає S_теор ≈ 33×. Отримане експериментально значення 29× становить ~88% від теоретичного максимуму, що свідчить про ефективну реалізацію паралельного алгоритму.

Закон Густафсона, натомість, передбачає що при масштабуванні задачі GPU-підхід зберігає лінійне зростання продуктивності [14]. Це підтверджується результатами: при збільшенні n від 5 000 до 20 000 (в 4 рази) час виконання GPU Optimized зростає з 2 мс до 3–8 мс (в 1.5–4 рази), тоді як CPU Sweep-line зростає значно стрімкіше — з 17 мс до 64–551 мс (в 4–32 рази залежно від щільності). Таким чином, GPU-підхід демонструє ближчу до лінійного поведінку масштабування, що відповідає прогнозу Густафсона.

5.2.4 Аналіз впливу апаратної конфігурації на продуктивність

Для розширеного порівняльного дослідження бенчмарк було запущено на трьох апаратних конфігураціях з дискретними GPU NVIDIA. Характеристики стендів наведено у таблиці 5.10.

Таблиця 5.10

| Параметр | Стенд 1 | Стенд 2 | Стенд 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| GPU | MX450 | RTX 3050 Laptop | RTX A500 Laptop |
| CUDA-ядра | 896 | 2 048 | 2 048 |
| Compute CC | 7.5 | 8.6 | 8.6 |
| VRAM | 2 ГБ GDDR5 | 4 ГБ GDDR6 | 4 ГБ GDDR6 |

Стенди 2 і 3 мають однакову кількість CUDA-ядер та однакове Compute Capability, що дозволяє ізолювати вплив інших факторів — пропускної здатності пам'яті, теплового пакета та планувальника драйвера. Стенд 1 відрізняється вдвічі меншою кількістю ядер, старішою архітектурою та значно вужчою шиною пам'яті (64 vs 128 біт).

Виходячи з апаратних характеристик, можна сформулювати теоретичні очікування щодо відносної продуктивності.

По-перше, RTX 3050 та RTX A500 мають вдвічі більше CUDA-ядер ніж MX450 (2 048 проти 896), що теоретично за законом Амдала при незмінній послідовній частині (α ≈ 0.03) дає потенційне прискорення приблизно вдвічі для задач з повним завантаженням GPU.

По-друге, пропускна здатність пам'яті GPU є критичним ресурсом для алгоритмів що зчитують великі масиви обмежуючих прямокутників. Шина 128 біт у RTX 3050/A500 проти 64 біт у MX450 теоретично вдвічі збільшує пропускну здатність, що важливо при великих n.

По-третє, різниця між стендами 2 і 3 (RTX 3050 vs RTX A500) за GPU-характеристиками мінімальна — однакова кількість ядер і шина. Основна відмінність — тепловий пакет і TGP: RTX 3050 Laptop може мати TGP від 35 до 80 Вт залежно від ноутбука, RTX A500 — до 50 Вт. Це може впливати на частоту GPU під навантаженням.

Результати для операції перевірки мінімальних відстаней наведено у таблиці 5.11.

Таблиця 5.11 — Прискорення GPU Optimized відносно CPU Naive: distance check

| Щільність | n | MX450 | RTX 3050 | RTX A500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| низька | 5 000 | 134× | 147× | 165× |
|  | 10 000 | 327× | 389× | 428× |
|  | 20 000 | 1 031× | 581× | 1 178× |
| середня | 5 000 | 110× | 117× | 131× |
|  | 10 000 | 108× | 190× | 215× |
|  | 20 000 | 856× | 1 473× | 1 182× |
| висока | 5 000 | 113× | 111× | 125× |
|  | 10 000 | 91× | 129× | 145× |
|  | 20 000 | 535× | 1 127× | 135× |

Порівняння MX450 (896 ядер) та RTX 3050/A500 (2 048 ядер) при середній щільності та n = 10 000 дає відношення прискорень: 190×/108× ≈ 1.76× та 
215×/108× ≈ 1.99×. Це дуже близько до теоретично очікуваного двократного прискорення від удвічі більшої кількості ядер, що підтверджує — при середній щільності та n = 10 000 GPU повністю завантажений і продуктивність масштабується лінійно з кількістю ядер.

При середній щільності та n = 20 000 картина суттєво інша: RTX 3050 дає 1 473×, RTX A500 — 1 182×, MX450 — 856×. Відношення RTX 3050 / MX450 = 1.72× — менше теоретичного двократного, що пояснюється зростаючою роллю послідовної фази (передача даних, запуск ядра) при збільшенні n.

Найбільш несподіваний результат — при низькій щільності та n = 20 000: MX450 дає 1 031×, RTX A500 — 1 178×, а RTX 3050 — лише 581×. Відношення MX450/RTX 3050 = 1.77 на користь слабшого GPU. Це пояснюється особливістю алгоритму при низькій щільності: ранній вихід sweep-line скорочує реальний обсяг роботи настільки, що GPU не встигає завантажитись, і час виконання визначається переважно накладними витратами на запуск ядра та передачу даних. За цих умов менша кількість ядер MX450 не є недоліком, а вищий TGP RTX 3050 не дає переваги — навпаки, більший GPU має вищі фіксовані накладні витрати.

При високій щільності та n = 20 000 знову спостерігається аномалія: RTX A500 дає 135× проти 1 127× у RTX 3050 при однакових GPU-характеристиках. Ця різниця в 8 разів між ідентичними за специфікацією GPU найімовірніше пояснюється тепловим дроселюванням RTX A500 при тривалому навантаженні — при високій щільності GPU виконує максимальний обсяг роботи без раннього виходу, що призводить до перегріву і зниження тактової частоти.

Таблиця 5.12 — Прискорення GPU Optimized відносно CPU Naive: polygon clipping

| Щільність | n | MX450 | RTX 3050 | RTX A500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| низька | 5 000 | 66× | 50× | 70× |
|  | 10 000 | 174× | 174× | 248× |
|  | 20 000 | 702× | 561× | 709× |
| середня | 5 000 | 42× | 53× | 76× |
|  | 10 000 | 174× | 174× | 215× |
|  | 20 000 | 361× | 361× | 574× |
| висока | 5 000 | 29× | 55× | 46× |
|  | 10 000 | 48× | 48× | 97× |
|  | 20 000 | 39× | 51× | 78× |

Для polygon clipping загальна картина подібна, але з меншим розкидом між конфігураціями. При низькій щільності та n = 20 000: MX450 — 702×, 
RTX A500 — 709×, RTX 3050 — 561×. Аномалія RTX 3050 повторюється при низькій щільності та великих n, що підтверджує системний характер цього ефекту.

При середній щільності MX450 та RTX 3050 показують однакові результати (174× при n = 10 000, 361× при n = 20 000), тоді як RTX A500 перевищує їх 
(215× та 574× відповідно). Це свідчить про те, що при середній щільності polygon clipping краще завантажує GPU, і більша пропускна здатність пам'яті RTX A500 дає реальну перевагу при записі результуючих прямокутників у глобальну пам'ять.

При високій щільності RTX A500 стабільно лідирує (97× та 78× проти 
48×/51× у конкурентів), що різко контрастує з аномально низьким результатом при distance check — це свідчить про те, що тепловий стрес при polygon clipping менший, оскільки алгоритм виконує більше операцій запису і менше суто арифметичних операцій.

Висновок

У п'ятому розділі описано конфігурацію тестового стенду та проведено порівняльне тестування шести алгоритмів геометричних перевірок на топологічних наборах трьох рівнів щільності та трьох розмірів, а також міжплатформне порівняння на трьох апаратних конфігураціях.

Випробування підтвердили коректність усіх реалізованих алгоритмів у всіх досліджуваних сценаріях.

На першому кроці встановлено, що CPU Sweep-line та GPU Brute-force забезпечують суттєве прискорення відносно CPU Naive — до 161× та 106× відповідно для distance check при середній щільності. Для polygon clipping GPU Brute-force поступається sweep-line при малих n, проте перевищує його при n ≥ 5 000. Порівняння алгоритмів при трьох рівнях щільності виявило, що GPU Brute-force програє CPU Sweep-line при низькій щільності та n ≥ 15 000, де ранній вихід sweep-line скорочує фактичний обсяг роботи настільки, що GPU не компенсує накладні витрати на передачу даних і атомарні операції.

На другому кроці показано, що GPU Optimized усуває цей недолік: завдяки попередньому сортуванню полігонів на GPU та реалізації раннього виходу алгоритм стабільно перевищує CPU Sweep-line у всіх досліджуваних сценаріях. При distance check прискорення відносно sweep-line сягає 29× при високій щільності та n = 20 000; при polygon clipping — 12.8× при низькій щільності та 
n = 20 000.

На третьому кроці встановлено, що CPU Optimized Parallel забезпечує стабільне прискорення 3–6× відносно CPU Sweep-line незалежно від щільності та розміру вхідних даних. GPU Optimized перевершує CPU Optimized Parallel для distance check у більшості сценаріїв, особливо при великих n. Для polygon clipping різниця між ними суттєво менша: при високій щільності та n = 20 000 GPU Optimized дає 6.1× проти 5.9× для CPU Optimized Parallel. Це пов'язано з вищою вартістю запису результуючих прямокутників у глобальну пам'ять GPU при polygon clipping порівняно з накопиченням лічильника порушень при distance check.

Зведені результати тестування підтверджують, що GPU Optimized є найефективнішим алгоритмом для distance check у всіх досліджуваних умовах — прискорення відносно CPU Naive сягає понад 2 000× при низькій щільності та 
n = 20 000. Для polygon clipping GPU Optimized також лідирує, однак перевага над CPU Optimized Parallel є меншою і зменшується при високій щільності та малих n. Використання GPU є доцільним при n ≥ 3 000 для distance check та n ≥ 5 000 для polygon clipping за наявності відповідного апаратного забезпечення. При менших розмірах топологій CPU Optimized Parallel є кращим вибором завдяки відсутності накладних витрат на роботу з GPU.

Додатково проведено міжплатформне порівняння на трьох апаратних конфігураціях: MX450 (896 CUDA-ядер, CC 7.5), RTX 3050 Laptop та 
RTX A500 Laptop (обидва 2 048 ядер, CC 8.6). Встановлено, що при середній щільності та n = 10 000 перехід від 896 до 2 048 ядер дає фактичне прискорення 1.7–2.0×, що відповідає теоретичному прогнозу. При низькій щільності та великих n кількість ядер перестає бути визначальним фактором — MX450 показує порівнянні або вищі результати ніж RTX 3050 (1 031× проти 581× при n = 20 000), оскільки завантаженість GPU лімітується раннім виходом, а не обчислювальною потужністю. Порівняння RTX 3050 та RTX A500 при однакових 
GPU-специфікаціях виявило розкид результатів до 8× в окремих сценаріях, що свідчить про суттєвий вплив теплового пакета та частотного дроселювання на реальну продуктивність — фактори, які неможливо передбачити виключно за формальними характеристиками GPU.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

У дипломному проєкті реалізовано та досліджено шість варіантів алгоритмів для двох базових геометричних операцій перевірки проєктних правил (DRC) — distance check та polygon clipping. Виконання всіх поставлених задач дозволяє сформулювати такі висновки.

- Розроблено програмний комплекс що реалізує шість алгоритмічних варіантів для кожної з двох DRC-операцій: CPU Naive (O(n²)), CPU Sweep-line, CPU Parallel (OpenMP), CPU Optimized Parallel (OpenMP + sweep-line), GPU Brute-force (CUDA) та GPU Optimized (CUDA + Thrust). Усі реалізації пройшли автоматичну верифікацію коректності шляхом порівняння з еталонним алгоритмом CPU Naive.

- Встановлено, що ефективність алгоритму суттєво залежить від характеристик вхідних даних — розміру топологічного набору та щільності розміщення полігонів. GPU Brute-force демонструє прискорення до 410× відносно CPU Naive при середніх розмірах і середній щільності, однак при низькій щільності та n ≥ 15 000 поступається CPU Sweep-line через відсутність раннього виходу та накладні витрати на передачу даних. Це підтверджує, що GPU-паралелізм не є універсально оптимальним підходом — вибір алгоритму має визначатись конкретними характеристиками вхідних даних.

- GPU Optimized — алгоритм що поєднує попереднє сортування полігонів на GPU засобами Thrust та ранній вихід sweep-line у кожній нитці — забезпечує стабільне прискорення у всіх досліджуваних сценаріях. При distance check і високій щільності прискорення відносно CPU Sweep-line сягає 29×, що становить близько 88% від теоретичного максимуму, визначеного законом Амдала для даної апаратної конфігурації (NVIDIA GeForce MX450, 896 CUDA-ядер): Sтеор = 1 / (0.03 + 0.97/896) ≈ 33× [13].

- CPU Optimized Parallel виявився найбільш універсальним алгоритмом: забезпечує стабільне прискорення 4–6× відносно CPU Sweep-line для всіх досліджуваних розмірів і рівнів щільності без залежності від наявності GPU. Для систем без GPU або при малих топологічних наборах (n < 3 000) цей алгоритм є рекомендованим вибором.

- Результати тестування узгоджуються з законом Густафсона: при збільшенні n від 5 000 до 20 000 полігонів час виконання GPU Optimized зростає у 1.5–4 рази, тоді як CPU Sweep-line — у 4–32 рази залежно від щільності [14]. Це підтверджує, що GPU-підхід демонструє поведінку масштабування, значно ближчу до лінійної, і є особливо доцільним при збільшенні розміру топологічних наборів.

- Розроблено модуль інтеграції з EDA-інструментом KLayout (klayout_integration/), що реалізує повний pipeline: імпорт топологічних даних з формату GDSII, виконання GPU-оптимізованих перевірок за один прохід та експорт результатів у вигляді анотованого GDS-файлу з візуальними маркерами порушень. Модуль підтримує одночасне виявлення порушень відстані та областей фізичного перекриття полігонів, що відповідає практичним потребам інженера-тополога.

- Проведено міжплатформне порівняльне тестування на трьох апаратних конфігураціях: NVIDIA GeForce MX450 (896 CUDA-ядер, CC 7.5), RTX 3050 Laptop та RTX A500 Laptop (2 048 ядер, CC 8.6). Встановлено, що при середній щільності перехід від 896 до 2 048 CUDA-ядер дає фактичне прискорення GPU Optimized у 1.7–2.0 рази, що відповідає теоретичному прогнозу. При низькій щільності та великих n (≥ 20 000) кількість ядер перестає бути визначальним фактором — MX450 демонструє порівнянні або вищі результати ніж RTX 3050 (1 031× проти 581×), оскільки завантаженість GPU лімітується раннім виходом sweep-line. Порівняння конфігурацій з однаковими GPU-специфікаціями (RTX 3050 vs RTX A500) виявило розкид результатів до 8× в окремих сценаріях, що свідчить про суттєвий вплив теплового дроселювання на реальну продуктивність. 
Результати міжплатформного тестування підтверджують, що вибір алгоритму та оцінка продуктивності GPU-рішень не можуть ґрунтуватись виключно на формальних характеристиках GPU.

Рекомендації щодо реалізації інших DRC-операцій на GPU. Досвід роботи дозволяє сформулювати практичні рекомендації для розробників, які планують переносити інші геометричні операції DRC на GPU. Найбільшу ефективність GPU демонструє для операцій типу «кожен з кожним» з незалежними перевірками — перевірка мінімальної ширини полігону, мінімальної площі, кутів. Критичним є вирівнювання структур даних по 16 байт для забезпечення злитого доступу до пам'яті. Накопичення результатів слід реалізовувати через локальні лічильники у регістрах нитки з одноразовим атомарним записом, а не через безпосередній atomicAdd у кожній нитці. Для операцій що повертають колекцію об'єктів рекомендується thrust::exclusive_scan для обчислення позицій запису без конфліктів. Нарешті, GPU-алгоритм доцільно розглядати як доповнення до CPU sweep-line, а не як його заміну: оптимальна стратегія для промислового ядра — динамічний вибір алгоритму залежно від розміру та щільності поточного тайла.

Напрямки подальшого розвитку. Отримані результати та реалізована система створюють основу для подальших досліджень. По-перше, перспективним є розширення набору операцій — архітектура проєкту спроектована модульно, що дозволяє додавати нові перевірки з мінімальними змінами в існуючому коді. По-друге, верифікація на реальних топологічних наборах у форматі GDSII — технічна інфраструктура для цього вже готова у вигляді модуля інтеграції з KLayout. По-третє, дослідження багаторівневої паралелізації — поєднання GPU-паралелізму з тайловою декомпозицією та обробкою на кількох GPU — що відповідає підходу промислових рішень X-Check та OpenDRC і дозволить масштабуватись на дизайни з мільярдами полігонів [6][7][16]. По-четверте, розроблений прототип може стати основою для GPU-плагіну до KLayout, що перетворить дослідницький інструмент на практично застосовний засіб для інженерів-топологів [5].

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

[1]  Shamos M. I., Hoey D. Geometric intersection problems. Proceedings of

the 17th Annual IEEE Symposium on Foundations of Computer Science.

Houston, 1976. P. 208–215.

[2]  Nickolls J., Buck I., Garland M., Skadron K. Scalable parallel

programming with CUDA. ACM Queue. 2008. Vol. 6, No. 2. P. 40–53.

doi: https://doi.org/10.1145/1365490.1365500

[3]  Kirk D. B., Hwu W. W. Programming Massively Parallel Processors:

A Hands-on Approach. 4th ed. Cambridge : Morgan Kaufmann, 2022. 560 p.

[4]  NVIDIA Corporation. CUDA C++ Programming Guide. Version 12.x. 2024.

URL: https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-c-programming-guide/

[5]  KLayout Layout Viewer and Editor. 2024.

URL: https://www.klayout.de

[6]  He Z., Chen S., Liu W., Yu B. X-Check: GPU-Accelerated Design Rule

Checking via Parallel Sweepline Algorithm. Proceedings of IEEE/ACM

International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD). 2022.

URL: https://www.cse.cuhk.edu.hk/~byu/papers/C149-ICCAD2022-GPU-DRC.pdf

[7]  He Z., Chen S., Liu W., Yu B. OpenDRC: Open-Source Design Rule Checking

with Hierarchical GPU Acceleration. Proceedings of IEEE/ACM Design

Automation Conference (DAC). 2023.

doi: https://doi.org/10.1109/DAC56929.2023.10247734

[8]  gdstk: C++/Python library for GDSII and OASIS files. 2024.

URL: https://heitzmann.github.io/gdstk/

[9]  Cormen T. H., Leiserson C. E., Rivest R. L., Stein C. Introduction to

Algorithms. 4th ed. Cambridge : MIT Press, 2022. 1312 p.

[10] Bentley J. L., Ottmann T. A. Algorithms for reporting and counting

geometric intersections. IEEE Transactions on Computers. 1979.

Vol. C-28, No. 9. P. 643–647.

doi: https://doi.org/10.1109/TC.1979.1675432

[11] OpenMP Architecture Review Board. OpenMP Application Programming

Interface Specification. Version 5.2. 2021.

URL: https://www.openmp.org/wp-content/uploads/OpenMP-API-Specification-5-2.pdf

[12] NVIDIA Corporation. Thrust: The C++ Parallel Algorithms Library. 2024.

URL: https://nvidia.github.io/cccl/unstable/thrust/

[13] Amdahl G. M. Validity of the single processor approach to achieving

large-scale computing capabilities. Proceedings of the AFIPS Spring

Joint Computer Conference. Atlantic City, 1967. P. 483–485.

doi: https://doi.org/10.1145/1465482.1465560

[14] Gustafson J. L. Reevaluating Amdahl's law. Communications of the ACM.

1988. Vol. 31, No. 5. P. 532–533.

doi: https://doi.org/10.1145/42411.42415

[15] Lohmann N. JSON for Modern C++. 2022.

URL: https://json.nlohmann.me/

[16] He Z., Chen S., Liu W., Yu B. Heterogeneous DRC: Invited Paper.

Proceedings of IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided

Design (ICCAD). 2023.

URL: https://www.cse.cuhk.edu.hk/~byu/papers/C188-ICCAD2023-HeteroDRC.pdf

Додаток А

Тексти програмного коду

topology.h

#pragma once

#include <vector>

#include <fstream>

#include <random>

#include "../external/json.hpp"

using json = nlohmann::json;

struct Point {

float x;

float y;

};

struct GdsPolygon {

int layer;

std::vector<Point> vertices;

static GdsPolygon createRectangle(

float x,

float y,

float width,

float height,

int layer

) {

GdsPolygon rect;

rect.layer = layer;

rect.vertices.push_back({x, y});

rect.vertices.push_back({x + width, y});

rect.vertices.push_back({x + width, y + height});

rect.vertices.push_back({x, y + height});

return rect;

}

};

struct Layout {

std::vector<GdsPolygon> polygons;

};

struct Scene {

std::vector<Layout> layouts;

void generateRandomLayout(

int polygonCount,

int layerCount,

float worldWidth,

float worldHeight,

float minSize,

float maxSize,

unsigned int seed = 42

) {

layouts.clear();

Layout layout;

std::mt19937 rng(seed);

std::uniform_real_distribution<float> posX(

0.0f,

worldWidth

);

std::uniform_real_distribution<float> posY(

0.0f,

worldHeight

);

std::uniform_real_distribution<float> sizeDist(

minSize,

maxSize

);

std::uniform_int_distribution<int> layerDist(

1,

layerCount

);

for (int i = 0; i < polygonCount; i++) {

float x = posX(rng);

float y = posY(rng);

float width = sizeDist(rng);

float height = sizeDist(rng);

int layer = layerDist(rng);

GdsPolygon rect = GdsPolygon::createRectangle(

x,

y,

width,

height,

layer

);

layout.polygons.push_back(rect);

}

layouts.push_back(layout);

}

void exportToJson(const char* filename) const {

std::ofstream file(filename);

file << "[\n";

bool firstPolygon = true;

for (const auto& layout : layouts) {

for (const auto& polygon : layout.polygons) {

if (!firstPolygon)

file << ",\n";

firstPolygon = false;

file << "  {\n";

file << "    \"layer\": "

<< polygon.layer

<< ",\n";

file << "    \"datatype\": 0,\n";

file << "    \"points\": [\n";

for (size_t i = 0;

i < polygon.vertices.size();

i++) {

const Point& p =

polygon.vertices[i];

file << "      ["

<< p.x

<< ", "

<< p.y

<< "]";

if (i != polygon.vertices.size() - 1)

file << ",";

file << "\n";

}

file << "    ]\n";

file << "  }";

}

}

file << "\n]\n";

file.close();

}

void importFromJson(const char* filename) {

layouts.clear();

Layout layout;

std::ifstream file(filename);

nlohmann::json data;

file >> data;

for (const auto& polyJson : data) {

GdsPolygon polygon;

polygon.layer = polyJson["layer"];

for (const auto& pointJson :

polyJson["points"]) {

Point point;

point.x = pointJson[0];

point.y = pointJson[1];

polygon.vertices.push_back(point);

}

layout.polygons.push_back(polygon);

}

layouts.push_back(layout);

}

};

distance_check/cpu_naive.h

#pragma once

#include "../../topology/topology.h"

#include <cmath>

#include <algorithm>

#include <vector>

struct BBox {

float minX, minY, maxX, maxY;

int layer;

};

static BBox computeBBox(const GdsPolygon& poly) {

if (poly.vertices.empty()) return {0, 0, 0, 0, poly.layer};

BBox b;

b.minX = b.maxX = poly.vertices[0].x;

b.minY = b.maxY = poly.vertices[0].y;

b.layer = poly.layer;

for (const auto& p : poly.vertices) {

if (p.x < b.minX) b.minX = p.x;

else if (p.x > b.maxX) b.maxX = p.x;

if (p.y < b.minY) b.minY = p.y;

else if (p.y > b.maxY) b.maxY = p.y;

}

return b;

}

int runNaiveDistanceCheck(const Layout& layout, float minDistance) {

int violations = 0;

size_t n = layout.polygons.size();

if (n == 0) return 0;

std::vector<BBox> boxes;

boxes.reserve(n);

for (const auto& poly : layout.polygons) {

boxes.push_back(computeBBox(poly));

}

float minDistSq = minDistance * minDistance;

for (size_t i = 0; i < n; ++i) {

for (size_t j = i + 1; j < n; ++j) {

const BBox& a = boxes[i];

const BBox& b = boxes[j];

if (a.layer != b.layer) continue;

float dx = std::max({0.0f, a.minX - b.maxX, b.minX - a.maxX});

float dy = std::max({0.0f, a.minY - b.maxY, b.minY - a.maxY});

if (dx * dx + dy * dy < minDistSq) {

violations++;

}

}

}

return violations;

}

distance_check/cpu_sweepline.h

#pragma once

#include "../../topology/topology.h"

#include <vector>

#include <algorithm>

#include <cmath>

struct SweepBox {

float minX, minY, maxX, maxY;

int layer;

};

struct SweepEvent {

float x;

bool isStart;

size_t boxIdx;

bool operator<(const SweepEvent& other) const {

if (std::abs(x - other.x) > 1e-7f) return x < other.x;

return isStart > other.isStart;

}

};

static inline SweepBox getBox(const GdsPolygon& poly) {

SweepBox box;

if (poly.vertices.empty()) return {0,0,0,0, poly.layer};

box.minX = box.maxX = poly.vertices[0].x;

box.minY = box.maxY = poly.vertices[0].y;

box.layer = poly.layer;

for (const auto& p : poly.vertices) {

if (p.x < box.minX) box.minX = p.x; else if (p.x > box.maxX) box.maxX = p.x;

if (p.y < box.minY) box.minY = p.y; else if (p.y > box.maxY) box.maxY = p.y;

}

return box;

}

int runSweepLineDistanceCheck(const Layout& layout, float minDistance) {

size_t n = layout.polygons.size();

if (n == 0) return 0;

std::vector<SweepBox> boxes(n);

std::vector<SweepEvent> events;

events.reserve(n * 2);

for (size_t i = 0; i < n; i++) {

boxes[i] = getBox(layout.polygons[i]);

events.push_back({boxes[i].minX, true, i});

events.push_back({boxes[i].maxX + minDistance, false, i});

}

std::sort(events.begin(), events.end());

std::vector<size_t> activeIndices;

int violations = 0;

const float minDistSq = minDistance * minDistance;

for (const auto& ev : events) {

size_t curIdx = ev.boxIdx;

const auto& curBox = boxes[curIdx];

if (ev.isStart) {

for (size_t otherIdx : activeIndices) {

const auto& otherBox = boxes[otherIdx];

if (curBox.layer != otherBox.layer) continue;

float dy = std::max({0.0f, curBox.minY - otherBox.maxY, otherBox.minY - curBox.maxY});

if (dy >= minDistance) continue;

float dx = std::max({0.0f, curBox.minX - otherBox.maxX, otherBox.minX - curBox.maxX});

if (dx * dx + dy * dy < minDistSq) {

violations++;

}

}

activeIndices.push_back(curIdx);

} else {

auto it = std::find(activeIndices.begin(), activeIndices.end(), curIdx);

if (it != activeIndices.end()) {

*it = activeIndices.back();

activeIndices.pop_back();

}

}

}

return violations;

}

distance_check/cpu_parallel.h

#pragma once

#include "../../topology/topology.h"

#include <vector>

#include <cmath>

#include <algorithm>

#include <omp.h>

struct ParallelBox {

float minX, minY, maxX, maxY;

int layer;

};

static inline ParallelBox getParallelBox(const GdsPolygon& poly) {

ParallelBox box;

if (poly.vertices.empty()) return {0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, poly.layer};

box.minX = box.maxX = poly.vertices[0].x;

box.minY = box.maxY = poly.vertices[0].y;

box.layer = poly.layer;

for (const auto& p : poly.vertices) {

if (p.x < box.minX) box.minX = p.x;

else if (p.x > box.maxX) box.maxX = p.x;

if (p.y < box.minY) box.minY = p.y;

else if (p.y > box.maxY) box.maxY = p.y;

}

return box;

}

static inline bool isTooCloseParallel(const ParallelBox& a, const ParallelBox& b, float minDistSq) {

float dx = std::max({0.0f, a.minX - b.maxX, b.minX - a.maxX});

float dy = std::max({0.0f, a.minY - b.maxY, b.minY - a.maxY});

return (dx * dx + dy * dy) < minDistSq;

}

int runParallelDistanceCheck(const Layout& layout, float minDistance) {

int polygonCount = static_cast<int>(layout.polygons.size());

if (polygonCount == 0) return 0;

std::vector<ParallelBox> boxes(polygonCount);

#pragma omp parallel for

for (int i = 0; i < polygonCount; i++) {

boxes[i] = getParallelBox(layout.polygons[i]);

}

int violations = 0;

const float minDistSq = minDistance * minDistance;

#pragma omp parallel for reduction(+:violations) schedule(guided)

for (int i = 0; i < polygonCount; i++) {

const ParallelBox& a = boxes[i];

for (int j = i + 1; j < polygonCount; j++) {

const ParallelBox& b = boxes[j];

if (a.layer != b.layer) continue;

if (isTooCloseParallel(a, b, minDistSq)) {

violations++;

}

}

}

return violations;

}

distance_check/cpu_optimized_parallel.h

#pragma once

#include "../../topology/topology.h"

#include <vector>

#include <algorithm>

#include <cmath>

#include <omp.h>

struct OptimizedParallelBox {

float minX, minY, maxX, maxY;

int layer;

};

static OptimizedParallelBox getOptimizedParallelBox(const GdsPolygon& poly) {

OptimizedParallelBox box;

if (poly.vertices.empty()) return {0, 0, 0, 0, poly.layer};

box.minX = box.maxX = poly.vertices[0].x;

box.minY = box.maxY = poly.vertices[0].y;

box.layer = poly.layer;

for (const auto& p : poly.vertices) {

if (p.x < box.minX) box.minX = p.x;

else if (p.x > box.maxX) box.maxX = p.x;

if (p.y < box.minY) box.minY = p.y;

else if (p.y > box.maxY) box.maxY = p.y;

}

return box;

}

static inline bool isTooCloseOptimizedParallel(const OptimizedParallelBox& a, const OptimizedParallelBox& b, float minDistSq) {

float dx = std::max({0.0f, a.minX - b.maxX, b.minX - a.maxX});

float dy = std::max({0.0f, a.minY - b.maxY, b.minY - a.maxY});

return (dx * dx + dy * dy) < minDistSq;

}

int runOptimizedParallelDistanceCheck(const Layout& layout, float minDistance) {

int polygonCount = static_cast<int>(layout.polygons.size());

if (polygonCount == 0) return 0;

std::vector<OptimizedParallelBox> boxes(polygonCount);

#pragma omp parallel for

for (int i = 0; i < polygonCount; i++) {

boxes[i] = getOptimizedParallelBox(layout.polygons[i]);

}

std::sort(boxes.begin(), boxes.end(), [](const auto& a, const auto& b) {

return a.minX < b.minX;

});

int violations = 0;

const float minDistSq = minDistance * minDistance;

#pragma omp parallel for reduction(+:violations) schedule(dynamic)

for (int i = 0; i < polygonCount; i++) {

const auto& a = boxes[i];

for (int j = i + 1; j < polygonCount; j++) {

const auto& b = boxes[j];

if (b.minX - a.maxX > minDistance) {

break;

}

if (a.layer == b.layer) {

if (isTooCloseOptimizedParallel(a, b, minDistSq)) {

violations++;

}

}

}

}

return violations;

}

distance_check/gpu_parallel.cuh

#pragma once

#include "../../topology/topology.h"

#include <cuda_runtime.h>

#include <vector>

#include <algorithm>

#include <cstdio>

struct alignas(16) DistanceCheckField {

float minX, minY, maxX, maxY;

int layer;

};

__device__ inline bool isTooCloseDevice(const DistanceCheckField& a, const DistanceCheckField& b, float minDistSq) {

float dx = fmaxf(0.0f, fmaxf(a.minX - b.maxX, b.minX - a.maxX));

float dy = fmaxf(0.0f, fmaxf(a.minY - b.maxY, b.minY - a.maxY));

return (dx * dx + dy * dy) < minDistSq;

}

__global__ void distanceKernel(const DistanceCheckField* __restrict__ boxes, int count, float minDistSq, unsigned int* violations) {

int i = blockIdx.y * blockDim.y + threadIdx.y;

int j = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;

if (i < count && j < count && i < j) {

const DistanceCheckField a = boxes[i];

const DistanceCheckField b = boxes[j];

if (a.layer == b.layer && isTooCloseDevice(a, b, minDistSq)) {

atomicAdd(violations, 1u);

}

}

}

int runGpuBruteforceDistanceCheck(const Layout& layout, float minDistance) {

int n = static_cast<int>(layout.polygons.size());

if (n == 0) return 0;

std::vector<DistanceCheckField> hostBoxes;

hostBoxes.reserve(n);

for (int i = 0; i < n; ++i) {

const auto& poly = layout.polygons[i];

if (poly.vertices.empty()) continue;

float minX = poly.vertices[0].x, maxX = minX;

float minY = poly.vertices[0].y, maxY = minY;

for (const auto& v : poly.vertices) {

minX = std::min(minX, v.x); maxX = std::max(maxX, v.x);

minY = std::min(minY, v.y); maxY = std::max(maxY, v.y);

}

hostBoxes.push_back({minX, minY, maxX, maxY, poly.layer});

}

int count = static_cast<int>(hostBoxes.size());

if (count == 0) return 0;

int deviceId;

cudaGetDevice(&deviceId);

cudaDeviceProp prop;

cudaGetDeviceProperties(&prop, deviceId);

int blockSide = (prop.maxThreadsPerBlock >= 256) ? 16 : 8;

dim3 threads(blockSide, blockSide);

dim3 blocks(

(count + threads.x - 1) / threads.x,

(count + threads.y - 1) / threads.y

);

if (blocks.x > (unsigned)prop.maxGridSize[0] || blocks.y > (unsigned)prop.maxGridSize[1]) {

fprintf(stderr,

"[gpu_parallel distance] grid (%u, %u) exceeds device limits (%d, %d)\n",

blocks.x, blocks.y, prop.maxGridSize[0], prop.maxGridSize[1]);

return -1;

}

DistanceCheckField* d_boxes      = nullptr;

unsigned int*       d_violations = nullptr;

if (cudaMalloc(&d_boxes, count * sizeof(DistanceCheckField)) != cudaSuccess) {

fprintf(stderr, "[gpu_parallel distance] cudaMalloc d_boxes failed\n");

return -1;

}

if (cudaMalloc(&d_violations, sizeof(unsigned int)) != cudaSuccess) {

fprintf(stderr, "[gpu_parallel distance] cudaMalloc d_violations failed\n");

cudaFree(d_boxes);

return -1;

}

cudaMemcpy(d_boxes, hostBoxes.data(), count * sizeof(DistanceCheckField), cudaMemcpyHostToDevice);

cudaMemset(d_violations, 0, sizeof(unsigned int));

distanceKernel<<<blocks, threads>>>(d_boxes, count, minDistance * minDistance, d_violations);

cudaError_t err = cudaGetLastError();

if (err != cudaSuccess) {

fprintf(stderr, "[gpu_parallel distance] kernel launch error: %s\n", cudaGetErrorString(err));

cudaFree(d_boxes); cudaFree(d_violations);

return -1;

}

err = cudaDeviceSynchronize();

if (err != cudaSuccess) {

fprintf(stderr, "[gpu_parallel distance] kernel sync error: %s\n", cudaGetErrorString(err));

cudaFree(d_boxes); cudaFree(d_violations);

return -1;

}

unsigned int rawViolations = 0;

cudaMemcpy(&rawViolations, d_violations, sizeof(unsigned int), cudaMemcpyDeviceToHost);

cudaFree(d_boxes);

cudaFree(d_violations);

return (rawViolations <= (unsigned int)INT_MAX) ? (int)rawViolations : INT_MAX;

}

distance_check/gpu_optimized.cuh

#pragma once

#include "../../topology/topology.h"

#include <cuda_runtime.h>

#include <thrust/sort.h>

#include <thrust/device_ptr.h>

#include <vector>

#include <algorithm>

#include <cstdio>

struct alignas(16) GpuBox {

float minX, minY, maxX, maxY;

int layer;

};

struct GpuBoxComparator {

__host__ __device__ bool operator()(const GpuBox& a, const GpuBox& b) const {

return a.minX < b.minX;

}

};

__global__ void distanceKernelOptimized(

const GpuBox* __restrict__ boxes,

int count,

float minDistance,

float minDistSq,

unsigned int* violations

) {

int i = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;

if (i >= count) return;

const GpuBox a = boxes[i];

int found = 0;

for (int j = i + 1; j < count; j++) {

const GpuBox b = boxes[j];

if (b.minX - a.maxX > minDistance) break;

if (a.layer == b.layer) {

float dx = fmaxf(0.0f, fmaxf(a.minX - b.maxX, b.minX - a.maxX));

float dy = fmaxf(0.0f, fmaxf(a.minY - b.maxY, b.minY - a.maxY));

if ((dx * dx + dy * dy) < minDistSq) {

found++;

}

}

}

if (found > 0) {

atomicAdd(violations, (unsigned int)found);

}

}

int runGpuOptimizedDistanceCheck(const Layout& layout, float minDistance) {

int n = static_cast<int>(layout.polygons.size());

if (n == 0) return 0;

std::vector<GpuBox> hostBoxes;

hostBoxes.reserve(n);

for (int i = 0; i < n; i++) {

const auto& poly = layout.polygons[i];

if (poly.vertices.empty()) continue;

float x1 = poly.vertices[0].x, x2 = x1;

float y1 = poly.vertices[0].y, y2 = y1;

for (const auto& v : poly.vertices) {

x1 = std::min(x1, v.x); x2 = std::max(x2, v.x);

y1 = std::min(y1, v.y); y2 = std::max(y2, v.y);

}

hostBoxes.push_back({x1, y1, x2, y2, poly.layer});

}

int count = static_cast<int>(hostBoxes.size());

if (count == 0) return 0;

int deviceId;

cudaGetDevice(&deviceId);

cudaDeviceProp prop;

cudaGetDeviceProperties(&prop, deviceId);

int threads = std::min(prop.maxThreadsPerBlock, 256);

int blocks = (count + threads - 1) / threads;

GpuBox*       d_boxes      = nullptr;

unsigned int* d_violations = nullptr;

if (cudaMalloc(&d_boxes, count * sizeof(GpuBox)) != cudaSuccess) {

fprintf(stderr, "[gpu_optimized distance] cudaMalloc d_boxes failed\n");

return -1;

}

if (cudaMalloc(&d_violations, sizeof(unsigned int)) != cudaSuccess) {

fprintf(stderr, "[gpu_optimized distance] cudaMalloc d_violations failed\n");

cudaFree(d_boxes);

return -1;

}

cudaMemcpy(d_boxes, hostBoxes.data(), count * sizeof(GpuBox), cudaMemcpyHostToDevice);

cudaMemset(d_violations, 0, sizeof(unsigned int));

thrust::device_ptr<GpuBox> ptr(d_boxes);

thrust::sort(ptr, ptr + count, GpuBoxComparator());

distanceKernelOptimized<<<blocks, threads>>>(

d_boxes, count, minDistance, minDistance * minDistance, d_violations

);

cudaError_t err = cudaGetLastError();

if (err != cudaSuccess) {

fprintf(stderr, "[gpu_optimized distance] kernel launch error: %s\n", cudaGetErrorString(err));

cudaFree(d_boxes); cudaFree(d_violations);

return -1;

}

err = cudaDeviceSynchronize();

if (err != cudaSuccess) {

fprintf(stderr, "[gpu_optimized distance] kernel sync error: %s\n", cudaGetErrorString(err));

cudaFree(d_boxes); cudaFree(d_violations);

return -1;

}

unsigned int rawResult = 0;

cudaMemcpy(&rawResult, d_violations, sizeof(unsigned int), cudaMemcpyDeviceToHost);

cudaFree(d_boxes);

cudaFree(d_violations);

return (rawResult <= (unsigned int)INT_MAX) ? (int)rawResult : INT_MAX;

}

polygon_clipping/cpu_naive.h

#pragma once

#include "../../topology/topology.h"

#include <algorithm>

#include <vector>

struct ClipBox {

float minX, minY, maxX, maxY;

int layer;

};

static inline ClipBox getClipBox(const GdsPolygon& poly) {

ClipBox box;

if (poly.vertices.empty()) return {0,0,0,0, poly.layer};

box.minX = box.maxX = poly.vertices[0].x;

box.minY = box.maxY = poly.vertices[0].y;

box.layer = poly.layer;

for (const auto& p : poly.vertices) {

if (p.x < box.minX) box.minX = p.x;

else if (p.x > box.maxX) box.maxX = p.x;

if (p.y < box.minY) box.minY = p.y;

else if (p.y > box.maxY) box.maxY = p.y;

}

return box;

}

static inline bool intersects(const ClipBox& a, const ClipBox& b) {

return (a.minX < b.maxX && a.maxX > b.minX &&

a.minY < b.maxY && a.maxY > b.minY);

}

Layout runNaivePolygonClipping(const Layout& layout) {

Layout result;

size_t n = layout.polygons.size();

if (n == 0) return result;

std::vector<ClipBox> boxes(n);

for (size_t i = 0; i < n; ++i) {

boxes[i] = getClipBox(layout.polygons[i]);

}

for (size_t i = 0; i < n; ++i) {

for (size_t j = i + 1; j < n; ++j) {

if (boxes[i].layer != boxes[j].layer) continue;

if (intersects(boxes[i], boxes[j])) {

const auto& a = boxes[i];

const auto& b = boxes[j];

GdsPolygon clipped;

clipped.layer = a.layer;

float ix1 = std::max(a.minX, b.minX);

float iy1 = std::max(a.minY, b.minY);

float ix2 = std::min(a.maxX, b.maxX);

float iy2 = std::min(a.maxY, b.maxY);

clipped.vertices = {

{ix1, iy1}, {ix2, iy1}, {ix2, iy2}, {ix1, iy2}

};

result.polygons.push_back(std::move(clipped));

}

}

}

return result;

}

polygon_clipping/cpu_sweepline.h

#pragma once

#include "../../topology/topology.h"

#include <vector>

#include <algorithm>

#include <set>

#include <cmath>

struct SweepClippingBox {

float minX, minY, maxX, maxY;

int layer;

};

struct ClippingEvent {

float x;

bool isStart;

size_t boxIdx;

bool operator<(const ClippingEvent& other) const {

if (std::abs(x - other.x) > 1e-7f) return x < other.x;

return isStart > other.isStart;

}

};

static inline SweepClippingBox getSweepClippingBox(const GdsPolygon& poly) {

SweepClippingBox box;

if (poly.vertices.empty()) return {0,0,0,0, poly.layer};

box.minX = box.maxX = poly.vertices[0].x;

box.minY = box.maxY = poly.vertices[0].y;

box.layer = poly.layer;

for (const auto& p : poly.vertices) {

if (p.x < box.minX) box.minX = p.x; else if (p.x > box.maxX) box.maxX = p.x;

if (p.y < box.minY) box.minY = p.y; else if (p.y > box.maxY) box.maxY = p.y;

}

return box;

}

static inline bool boxesOverlap(const SweepClippingBox& a, const SweepClippingBox& b) {

return (a.minX < b.maxX && a.maxX > b.minX && a.minY < b.maxY && a.maxY > b.minY);

}

struct YClipComp {

const std::vector<SweepClippingBox>& boxes;

YClipComp(const std::vector<SweepClippingBox>& b) : boxes(b) {}

bool operator()(size_t i, size_t j) const {

if (std::abs(boxes[i].minY - boxes[j].minY) > 1e-7f)

return boxes[i].minY < boxes[j].minY;

return i < j;

}

};

inline Layout runSweepLinePolygonClipping(const Layout& layout) {

if (layout.polygons.empty()) return Layout();

size_t n = layout.polygons.size();

std::vector<SweepClippingBox> boxes(n);

std::vector<ClippingEvent> events;

events.reserve(n * 2);

for (size_t i = 0; i < n; i++) {

boxes[i] = getSweepClippingBox(layout.polygons[i]);

events.push_back({boxes[i].minX, true, i});

events.push_back({boxes[i].maxX, false, i});

}

std::sort(events.begin(), events.end());

YClipComp comp(boxes);

std::set<size_t, YClipComp> activeSet(comp);

Layout result;

for (const auto& ev : events) {

if (ev.isStart) {

const auto& current = boxes[ev.boxIdx];

for (size_t otherIdx : activeSet) {

const auto& other = boxes[otherIdx];

if (current.layer == other.layer && boxesOverlap(current, other)) {

float ix1 = std::max(current.minX, other.minX);

float iy1 = std::max(current.minY, other.minY);

float ix2 = std::min(current.maxX, other.maxX);

float iy2 = std::min(current.maxY, other.maxY);

GdsPolygon clip;

clip.layer = current.layer;

clip.vertices = {{ix1, iy1}, {ix2, iy1}, {ix2, iy2}, {ix1, iy2}};

result.polygons.push_back(std::move(clip));

}

}

activeSet.insert(ev.boxIdx);

} else {

activeSet.erase(ev.boxIdx);

}

}

return result;

}

polygon_clipping/cpu_parallel.h

#pragma once

#include "../../topology/topology.h"

#include <vector>

#include <algorithm>

#include <omp.h>

struct BasicParallelClipBox {

float minX, minY, maxX, maxY;

int layer;

};

static inline BasicParallelClipBox getBasicParallelClipBox(const GdsPolygon& poly) {

if (poly.vertices.empty()) return {0, 0, 0, 0, poly.layer};

float x1 = poly.vertices[0].x, x2 = x1;

float y1 = poly.vertices[0].y, y2 = y1;

for (const auto& v : poly.vertices) {

if (v.x < x1) x1 = v.x; else if (v.x > x2) x2 = v.x;

if (v.y < y1) y1 = v.y; else if (v.y > y2) y2 = v.y;

}

return {x1, y1, x2, y2, poly.layer};

}

static inline bool intersectsBasicParallel(const BasicParallelClipBox& a, const BasicParallelClipBox& b) {

return (a.minX < b.maxX && a.maxX > b.minX && a.minY < b.maxY && a.maxY > b.minY);

}

static inline GdsPolygon buildBasicParallelIntersection(const BasicParallelClipBox& a, const BasicParallelClipBox& b) {

GdsPolygon res;

res.layer = a.layer;

float ix1 = std::max(a.minX, b.minX);

float iy1 = std::max(a.minY, b.minY);

float ix2 = std::min(a.maxX, b.maxX);

float iy2 = std::min(a.maxY, b.maxY);

res.vertices = {{ix1, iy1}, {ix2, iy1}, {ix2, iy2}, {ix1, iy2}};

return res;

}

inline Layout runParallelPolygonClipping(const Layout& layout) {

int n = static_cast<int>(layout.polygons.size());

if (n == 0) return Layout();

std::vector<BasicParallelClipBox> boxes(n);

#pragma omp parallel for

for (int i = 0; i < n; i++) {

boxes[i] = getBasicParallelClipBox(layout.polygons[i]);

}

Layout result;

#pragma omp parallel

{

std::vector<GdsPolygon> localPolys;

#pragma omp for schedule(dynamic)

for (int i = 0; i < n; i++) {

const auto& a = boxes[i];

for (int j = i + 1; j < n; j++) {

const auto& b = boxes[j];

if (a.layer == b.layer && intersectsBasicParallel(a, b)) {

localPolys.push_back(buildBasicParallelIntersection(a, b));

}

}

}

#pragma omp critical

{

result.polygons.insert(

result.polygons.end(),

std::make_move_iterator(localPolys.begin()),

std::make_move_iterator(localPolys.end())

);

}

}

return result;

}

polygon_clipping/cpu_optimized_parallel.h

#pragma once

#include "../../topology/topology.h"

#include <vector>

#include <algorithm>

#include <omp.h>

struct ParallelClippingBox {

float minX, minY, maxX, maxY;

int layer;

};

static inline ParallelClippingBox getParallelClipBox(const GdsPolygon& poly) {

if (poly.vertices.empty()) return {0, 0, 0, 0, poly.layer};

float x1 = poly.vertices[0].x, x2 = x1;

float y1 = poly.vertices[0].y, y2 = y1;

for (const auto& v : poly.vertices) {

if (v.x < x1) x1 = v.x; else if (v.x > x2) x2 = v.x;

if (v.y < y1) y1 = v.y; else if (v.y > y2) y2 = v.y;

}

return {x1, y1, x2, y2, poly.layer};

}

static inline bool intersectsParallel(const ParallelClippingBox& a, const ParallelClippingBox& b) {

return (a.minX < b.maxX && a.maxX > b.minX && a.minY < b.maxY && a.maxY > b.minY);

}

static inline GdsPolygon createIntersectionPoly(const ParallelClippingBox& a, const ParallelClippingBox& b) {

GdsPolygon res;

res.layer = a.layer;

float ix1 = std::max(a.minX, b.minX);

float iy1 = std::max(a.minY, b.minY);

float ix2 = std::min(a.maxX, b.maxX);

float iy2 = std::min(a.maxY, b.maxY);

res.vertices = {{ix1, iy1}, {ix2, iy1}, {ix2, iy2}, {ix1, iy2}};

return res;

}

inline Layout runOptimizedParallelPolygonClipping(const Layout& layout) {

int n = static_cast<int>(layout.polygons.size());

if (n == 0) return Layout();

std::vector<ParallelClippingBox> boxes(n);

#pragma omp parallel for

for (int i = 0; i < n; i++) {

boxes[i] = getParallelClipBox(layout.polygons[i]);

}

std::sort(boxes.begin(), boxes.end(), [](const auto& a, const auto& b) {

return a.minX < b.minX;

});

Layout result;

#pragma omp parallel

{

std::vector<GdsPolygon> localPolys;

localPolys.reserve(n / omp_get_num_threads());

#pragma omp for schedule(dynamic, 64)

for (int i = 0; i < n; i++) {

const auto& a = boxes[i];

for (int j = i + 1; j < n; j++) {

const auto& b = boxes[j];

if (b.minX > a.maxX) break;

if (a.layer == b.layer && intersectsParallel(a, b)) {

localPolys.push_back(createIntersectionPoly(a, b));

}

}

}

#pragma omp critical

{

result.polygons.insert(

result.polygons.end(),

std::make_move_iterator(localPolys.begin()),

std::make_move_iterator(localPolys.end())

);

}

}

return result;

}

polygon_clipping/gpu_parallel.cuh

#pragma once

#include "../../topology/topology.h"

#include <cuda_runtime.h>

#include <device_launch_parameters.h>

#include <vector>

#include <algorithm>

#include <climits>

#include <cstdio>

struct ClipBoxInternal {

float minX, minY, maxX, maxY;

int layer;

};

struct ClippedResultInternal {

float minX, minY, maxX, maxY;

int layer;

};

static ClipBoxInternal prepareClipBox(const GdsPolygon& poly) {

ClipBoxInternal box;

if (poly.vertices.empty()) return {0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, poly.layer};

box.minX = box.maxX = static_cast<float>(poly.vertices[0].x);

box.minY = box.maxY = static_cast<float>(poly.vertices[0].y);

box.layer = poly.layer;

for (const auto& p : poly.vertices) {

float px = static_cast<float>(p.x);

float py = static_cast<float>(p.y);

box.minX = fminf(box.minX, px); box.minY = fminf(box.minY, py);

box.maxX = fmaxf(box.maxX, px); box.maxY = fmaxf(box.maxY, py);

}

return box;

}

__device__ bool checkIntersectsDevice(const ClipBoxInternal& a, const ClipBoxInternal& b) {

return (a.minX < b.maxX && a.maxX > b.minX && a.minY < b.maxY && a.maxY > b.minY);

}

__global__

void clippingKernel(const ClipBoxInternal* boxes, int count,

ClippedResultInternal* results, unsigned int* resultCount, int maxResults) {

long long idx = blockIdx.x * (long long)blockDim.x + threadIdx.x;

if (idx >= (long long)count * count) return;

int i = (int)(idx / count);

int j = (int)(idx % count);

if (i >= j) return;

ClipBoxInternal a = boxes[i];

ClipBoxInternal b = boxes[j];

if (a.layer == b.layer && checkIntersectsDevice(a, b)) {

unsigned int outIdx = atomicAdd(resultCount, 1u);

if (outIdx < (unsigned int)maxResults) {

ClippedResultInternal clipped;

clipped.minX = fmaxf(a.minX, b.minX);

clipped.minY = fmaxf(a.minY, b.minY);

clipped.maxX = fminf(a.maxX, b.maxX);

clipped.maxY = fminf(a.maxY, b.maxY);

clipped.layer = a.layer;

results[outIdx] = clipped;

}

}

}

inline Layout runGpuPolygonClipping(const Layout& layout) {

int n = static_cast<int>(layout.polygons.size());

if (n == 0) return Layout();

std::vector<ClipBoxInternal> hostBoxes;

hostBoxes.reserve(n);

for (const auto& poly : layout.polygons) {

if (!poly.vertices.empty())

hostBoxes.push_back(prepareClipBox(poly));

}

int count = static_cast<int>(hostBoxes.size());

if (count == 0) return Layout();

int deviceId = 0;

cudaGetDevice(&deviceId);

cudaDeviceProp prop;

cudaGetDeviceProperties(&prop, deviceId);

int threads = std::min(prop.maxThreadsPerBlock, 256);

long long totalThreads = (long long)count * count;

long long numBlocks    = (totalThreads + threads - 1) / threads;

if (numBlocks > (long long)prop.maxGridSize[0]) {

fprintf(stderr,

"[gpu_parallel clipping] %lld blocks needed, device max %d — input too large\n",

numBlocks, prop.maxGridSize[0]);

return Layout();

}

int blocks = (int)numBlocks;

size_t freeMem = 0, totalMem = 0;

cudaMemGetInfo(&freeMem, &totalMem);

long long maxByVram  = (long long)(freeMem * 0.8) / (long long)sizeof(ClippedResultInternal);

long long maxByInt   = (long long)INT_MAX;

long long theoretical = (long long)count * (count - 1) / 2;

int maxResults = (int)std::min({theoretical, maxByVram, maxByInt});

if (maxResults <= 0) return Layout();

ClipBoxInternal*      deviceBoxes       = nullptr;

ClippedResultInternal* deviceResults    = nullptr;

unsigned int*          deviceResultCount = nullptr;

auto cleanup = [&]() {

if (deviceBoxes)        cudaFree(deviceBoxes);

if (deviceResults)      cudaFree(deviceResults);

if (deviceResultCount)  cudaFree(deviceResultCount);

};

if (cudaMalloc(&deviceBoxes, count * sizeof(ClipBoxInternal)) != cudaSuccess) {

fprintf(stderr, "[gpu_parallel clipping] cudaMalloc deviceBoxes failed\n");

return Layout();

}

if (cudaMalloc(&deviceResults, (size_t)maxResults * sizeof(ClippedResultInternal)) != cudaSuccess) {

fprintf(stderr, "[gpu_parallel clipping] cudaMalloc deviceResults failed (%d items)\n", maxResults);

cleanup(); return Layout();

}

if (cudaMalloc(&deviceResultCount, sizeof(unsigned int)) != cudaSuccess) {

fprintf(stderr, "[gpu_parallel clipping] cudaMalloc deviceResultCount failed\n");

cleanup(); return Layout();

}

cudaMemcpy(deviceBoxes, hostBoxes.data(), count * sizeof(ClipBoxInternal), cudaMemcpyHostToDevice);

cudaMemset(deviceResultCount, 0, sizeof(unsigned int));

clippingKernel<<<blocks, threads>>>(deviceBoxes, count, deviceResults, deviceResultCount, maxResults);

cudaError_t err = cudaGetLastError();

if (err != cudaSuccess) {

fprintf(stderr, "[gpu_parallel clipping] kernel launch error: %s\n", cudaGetErrorString(err));

cleanup(); return Layout();

}

err = cudaDeviceSynchronize();

if (err != cudaSuccess) {

fprintf(stderr, "[gpu_parallel clipping] kernel sync error: %s\n", cudaGetErrorString(err));

cleanup(); return Layout();

}

unsigned int rawCount = 0;

cudaMemcpy(&rawCount, deviceResultCount, sizeof(unsigned int), cudaMemcpyDeviceToHost);

if (rawCount > (unsigned int)maxResults) {

fprintf(stderr, "[gpu_parallel clipping] warning: %u intersections found, capped at %d (VRAM limit)\n",

rawCount, maxResults);

}

int hostCount = (int)std::min(rawCount, (unsigned int)maxResults);

std::vector<ClippedResultInternal> hostResults((size_t)hostCount);

if (hostCount > 0) {

cudaMemcpy(hostResults.data(), deviceResults,

(size_t)hostCount * sizeof(ClippedResultInternal), cudaMemcpyDeviceToHost);

}

cleanup();

Layout result;

result.polygons.reserve((size_t)hostCount);

for (const auto& r : hostResults) {

GdsPolygon p;

p.layer = r.layer;

p.vertices = {{r.minX, r.minY}, {r.maxX, r.minY}, {r.maxX, r.maxY}, {r.minX, r.maxY}};

result.polygons.push_back(std::move(p));

}

return result;

}

polygon_clipping/gpu_optimized.cuh

#pragma once

#include "../../topology/topology.h"

#include <cuda_runtime.h>

#include <thrust/sort.h>

#include <thrust/scan.h>

#include <thrust/device_ptr.h>

#include <vector>

#include <algorithm>

#include <climits>

#include <cstdio>

struct GpuClipBox {

float minX, minY, maxX, maxY;

int layer;

};

struct BoxComparator {

__host__ __device__

bool operator()(const GpuClipBox& a, const GpuClipBox& b) const {

if (a.minX != b.minX) return a.minX < b.minX;

return a.minY < b.minY;

}

};

__global__

void countIntersectionsKernel(const GpuClipBox* boxes, int count, int* perThreadCount) {

int i = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;

if (i >= count) return;

GpuClipBox a = boxes[i];

int cnt = 0;

for (int j = i + 1; j < count; j++) {

GpuClipBox b = boxes[j];

if (b.minX > a.maxX) break;

if (a.layer == b.layer &&

a.minX < b.maxX && a.maxX > b.minX &&

a.minY < b.maxY && a.maxY > b.minY) {

cnt++;

}

}

perThreadCount[i] = cnt;

}

__global__

void writeIntersectionsKernel(const GpuClipBox* boxes, int count,

const int* offsets, GpuClipBox* results, int maxResults) {

int i = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;

if (i >= count) return;

GpuClipBox a = boxes[i];

int outIdx = offsets[i];

for (int j = i + 1; j < count; j++) {

GpuClipBox b = boxes[j];

if (b.minX > a.maxX) break;

if (a.layer == b.layer &&

a.minX < b.maxX && a.maxX > b.minX &&

a.minY < b.maxY && a.maxY > b.minY) {

if (outIdx < maxResults) {

GpuClipBox clipped;

clipped.minX = fmaxf(a.minX, b.minX);

clipped.minY = fmaxf(a.minY, b.minY);

clipped.maxX = fminf(a.maxX, b.maxX);

clipped.maxY = fminf(a.maxY, b.maxY);

clipped.layer = a.layer;

results[outIdx] = clipped;

}

outIdx++;

}

}

}

static bool gpuClipCheck(cudaError_t err, const char* msg) {

if (err != cudaSuccess) {

fprintf(stderr, "[gpu_optimized clipping] %s: %s\n", msg, cudaGetErrorString(err));

return false;

}

return true;

}

inline Layout runGpuOptimizedPolygonClipping(const Layout& layout) {

int n = static_cast<int>(layout.polygons.size());

if (n == 0) return Layout();

std::vector<GpuClipBox> hostBoxes;

hostBoxes.reserve(n);

for (int i = 0; i < n; i++) {

const auto& poly = layout.polygons[i];

if (poly.vertices.empty()) continue;

float x1 = poly.vertices[0].x, y1 = poly.vertices[0].y;

float x2 = x1, y2 = y1;

for (const auto& v : poly.vertices) {

x1 = std::min(x1, v.x); y1 = std::min(y1, v.y);

x2 = std::max(x2, v.x); y2 = std::max(y2, v.y);

}

hostBoxes.push_back({x1, y1, x2, y2, poly.layer});

}

int count = static_cast<int>(hostBoxes.size());

if (count == 0) return Layout();

int deviceId = 0;

cudaGetDevice(&deviceId);

cudaDeviceProp prop;

cudaGetDeviceProperties(&prop, deviceId);

int threads = std::min(prop.maxThreadsPerBlock, 256);

int blocks  = (count + threads - 1) / threads;

GpuClipBox *d_boxes = nullptr, *d_results = nullptr;

int *d_perThreadCount = nullptr, *d_offsets = nullptr;

auto cleanup = [&]() {

if (d_boxes)          cudaFree(d_boxes);

if (d_perThreadCount) cudaFree(d_perThreadCount);

if (d_offsets)        cudaFree(d_offsets);

if (d_results)        cudaFree(d_results);

};

if (!gpuClipCheck(cudaMalloc(&d_boxes,          count * sizeof(GpuClipBox)), "malloc d_boxes")    ||

!gpuClipCheck(cudaMalloc(&d_perThreadCount, count * sizeof(int)),        "malloc perThreadCount") ||

!gpuClipCheck(cudaMalloc(&d_offsets,        count * sizeof(int)),        "malloc offsets")) {

cleanup();

return Layout();

}

cudaMemcpy(d_boxes, hostBoxes.data(), count * sizeof(GpuClipBox), cudaMemcpyHostToDevice);

thrust::device_ptr<GpuClipBox> ptr(d_boxes);

thrust::sort(ptr, ptr + count, BoxComparator());

countIntersectionsKernel<<<blocks, threads>>>(d_boxes, count, d_perThreadCount);

if (!gpuClipCheck(cudaGetLastError(),       "countKernel launch") ||

!gpuClipCheck(cudaDeviceSynchronize(),  "countKernel sync")) {

cleanup();

return Layout();

}

{

thrust::device_ptr<int> pCount(d_perThreadCount);

thrust::device_ptr<int> pOffsets(d_offsets);

thrust::exclusive_scan(pCount, pCount + count, pOffsets);

}

int lastCount = 0, lastOffset = 0;

cudaMemcpy(&lastCount,  d_perThreadCount + count - 1, sizeof(int), cudaMemcpyDeviceToHost);

cudaMemcpy(&lastOffset, d_offsets        + count - 1, sizeof(int), cudaMemcpyDeviceToHost);

long long totalResults = (long long)lastOffset + lastCount;

size_t freeMem = 0, totalMem = 0;

cudaMemGetInfo(&freeMem, &totalMem);

long long maxByVram = (long long)(freeMem * 0.8) / (long long)sizeof(GpuClipBox);

long long maxByInt  = (long long)INT_MAX;

int maxResults = (int)std::min({totalResults, maxByVram, maxByInt});

if (totalResults > (long long)maxResults) {

fprintf(stderr, "[gpu_optimized clipping] warning: %lld intersections found, capped at %d (VRAM limit)\n",

totalResults, maxResults);

}

if (maxResults == 0) {

cleanup();

return Layout();

}

if (!gpuClipCheck(cudaMalloc(&d_results, (size_t)maxResults * sizeof(GpuClipBox)), "malloc d_results")) {

cleanup();

return Layout();

}

writeIntersectionsKernel<<<blocks, threads>>>(d_boxes, count, d_offsets, d_results, maxResults);

if (!gpuClipCheck(cudaGetLastError(),      "writeKernel launch") ||

!gpuClipCheck(cudaDeviceSynchronize(), "writeKernel sync")) {

cleanup();

return Layout();

}

std::vector<GpuClipBox> hostResults((size_t)maxResults);

cudaMemcpy(hostResults.data(), d_results, (size_t)maxResults * sizeof(GpuClipBox), cudaMemcpyDeviceToHost);

Layout result;

result.polygons.reserve((size_t)maxResults);

for (const auto& r : hostResults) {

GdsPolygon p;

p.layer = r.layer;

p.vertices = {{r.minX, r.minY}, {r.maxX, r.minY}, {r.maxX, r.maxY}, {r.minX, r.maxY}};

result.polygons.push_back(std::move(p));

}

cleanup();

return result;

}

main.cu

#include <iostream>

#include <fstream>

#include <sstream>

#include <iomanip>

#include <chrono>

#include <vector>

#include <string>

#include <algorithm>

#include <cstdio>

#include <cstring>

#ifdef _WIN32

#include <windows.h>

#endif

#include "topology/topology.h"

#include "algorithms/distance_check/cpu_naive.h"

#include "algorithms/distance_check/cpu_sweepline.h"

#include "algorithms/distance_check/cpu_parallel.h"

#include "algorithms/distance_check/cpu_optimized_parallel.h"

#include "algorithms/distance_check/gpu_parallel.cuh"

#include "algorithms/distance_check/gpu_optimized.cuh"

#include "algorithms/polygon_clipping/cpu_naive.h"

#include "algorithms/polygon_clipping/cpu_sweepline.h"

#include "algorithms/polygon_clipping/cpu_parallel.h"

#include "algorithms/polygon_clipping/cpu_optimized_parallel.h"

#include "algorithms/polygon_clipping/gpu_parallel.cuh"

#include "algorithms/polygon_clipping/gpu_optimized.cuh"

#include "external/json.hpp"

using json = nlohmann::json;

static const char* CONFIG_FILE = "config.json";

struct DensityConfig {

std::string name, id;

float worldW, worldH;

bool enabled;

};

struct AlgoConfig {

bool enabled;

std::string label;

};

struct Config {

bool        saveToFile     = true;

std::string outputFilename = "results.csv";

bool        printToConsole = true;

std::string format         = "both";

unsigned int seed    = 42;

float polyMin        = 20.f;

float polyMax        = 150.f;

int   layers         = 3;

std::vector<int>           polygonCounts;

std::vector<DensityConfig> densities;

float minDistance        = 20.f;

int   runsPerMeasurement = 3;

AlgoConfig dc[6];

AlgoConfig pc[6];

static const char* DEFAULT_LABELS[6];

};

const char* Config::DEFAULT_LABELS[6] = {

"CPU Naive",

"CPU Sweep-line",

"CPU Parallel (OMP)",

"CPU Opt.Parallel",

"GPU Brute-force",

"GPU Optimized",

};

static void parseAlgos(const json& j, AlgoConfig cfg[6], const char* section) {

static const char* keys[6] = {

"cpu_naive", "cpu_sweepline", "cpu_parallel",

"cpu_opt_parallel", "gpu_bruteforce", "gpu_optimized"

};

if (!j.contains(section)) return;

const auto& sec = j[section];

for (int i = 0; i < 6; i++) {

cfg[i].enabled = sec.contains(keys[i])

? sec[keys[i]].value("enabled", true) : true;

cfg[i].label   = sec.contains(keys[i])

? sec[keys[i]].value("label", Config::DEFAULT_LABELS[i])

: Config::DEFAULT_LABELS[i];

}

}

static Config loadConfig(const char* path) {

Config cfg;

for (int i = 0; i < 6; i++) {

cfg.dc[i] = { true, Config::DEFAULT_LABELS[i] };

cfg.pc[i] = { true, Config::DEFAULT_LABELS[i] };

}

cfg.polygonCounts = { 1000, 3000, 5000, 10000, 20000 };

cfg.densities = {

{ "Low",    "LOW",    50000.f, 50000.f, true },

{ "Medium", "MEDIUM", 10000.f, 10000.f, true },

{ "High",   "HIGH",    3000.f,  3000.f, true },

};

std::ifstream f(path);

if (!f.is_open()) {

fprintf(stderr, "[WARN] %s not found — using defaults.\n", path);

return cfg;

}

try {

json j = json::parse(f, nullptr, true, true);

if (j.contains("output")) {

auto& o = j["output"];

cfg.saveToFile     = o.value("save_to_file",     cfg.saveToFile);

cfg.outputFilename = o.value("filename",         cfg.outputFilename);

cfg.printToConsole = o.value("print_to_console", cfg.printToConsole);

cfg.format         = o.value("format",           cfg.format);

}

if (j.contains("topology")) {

auto& t = j["topology"];

cfg.seed    = t.value("seed",          cfg.seed);

cfg.polyMin = t.value("poly_min_size", cfg.polyMin);

cfg.polyMax = t.value("poly_max_size", cfg.polyMax);

cfg.layers  = t.value("layers",        cfg.layers);

if (t.contains("polygon_counts") && t["polygon_counts"].is_array()) {

cfg.polygonCounts.clear();

for (auto& v : t["polygon_counts"])

cfg.polygonCounts.push_back(v.get<int>());

}

if (t.contains("densities") && t["densities"].is_array()) {

cfg.densities.clear();

for (auto& d : t["densities"])

cfg.densities.push_back({

d.value("name",         "?"),

d.value("id",           "?"),

d.value("world_width",  10000.f),

d.value("world_height", 10000.f),

d.value("enabled",      true)

});

}

}

if (j.contains("check"))

cfg.minDistance = j["check"].value("min_distance", cfg.minDistance);

if (j.contains("algorithms")) {

auto& a = j["algorithms"];

cfg.runsPerMeasurement = a.value("runs_per_measurement",

cfg.runsPerMeasurement);

parseAlgos(a, cfg.dc, "distance_check");

parseAlgos(a, cfg.pc, "polygon_clipping");

}

} catch (const std::exception& e) {

fprintf(stderr, "[ERROR] Failed to parse %s: %s\n", path, e.what());

fprintf(stderr, "[WARN]  Using defaults.\n");

}

return cfg;

}

struct Result {

long long ms;

long long value;

bool      ok;

};

template<typename F, typename... A>

long long medMs(int runs, F fn, A&&... args) {

std::vector<long long> t(runs);

for (int r = 0; r < runs; r++) {

auto t0 = std::chrono::high_resolution_clock::now();

fn(args...);

t[r] = std::chrono::duration_cast<std::chrono::milliseconds>(

std::chrono::high_resolution_clock::now() - t0).count();

}

std::sort(t.begin(), t.end());

return t[runs / 2];

}

template<typename F, typename... A>

long long medLMs(int runs, F fn, A&&... args) {

std::vector<long long> t(runs);

for (int r = 0; r < runs; r++) {

auto t0 = std::chrono::high_resolution_clock::now();

Layout l = fn(args...);

(void)l;

t[r] = std::chrono::duration_cast<std::chrono::milliseconds>(

std::chrono::high_resolution_clock::now() - t0).count();

}

std::sort(t.begin(), t.end());

return t[runs / 2];

}

static Result runDC(int idx, const Layout& lay, float d, int runs, long long ref) {

Result r{};

switch (idx) {

case 0: r.value=runNaiveDistanceCheck(lay,d);

r.ms=medMs(runs,runNaiveDistanceCheck,lay,d); break;

case 1: r.value=runSweepLineDistanceCheck(lay,d);

r.ms=medMs(runs,runSweepLineDistanceCheck,lay,d); break;

case 2: r.value=runParallelDistanceCheck(lay,d);

r.ms=medMs(runs,runParallelDistanceCheck,lay,d); break;

case 3: r.value=runOptimizedParallelDistanceCheck(lay,d);

r.ms=medMs(runs,runOptimizedParallelDistanceCheck,lay,d); break;

case 4: r.value=runGpuBruteforceDistanceCheck(lay,d);

r.ms=medMs(runs,runGpuBruteforceDistanceCheck,lay,d); break;

case 5: r.value=runGpuOptimizedDistanceCheck(lay,d);

r.ms=medMs(runs,runGpuOptimizedDistanceCheck,lay,d); break;

}

r.ok = (ref < 0 || r.value == ref);

return r;

}

static Result runPC(int idx, const Layout& lay, int runs, long long ref) {

Result r{};

switch (idx) {

case 0: r.value=(long long)runNaivePolygonClipping(lay).polygons.size();

r.ms=medLMs(runs,runNaivePolygonClipping,lay); break;

case 1: r.value=(long long)runSweepLinePolygonClipping(lay).polygons.size();

r.ms=medLMs(runs,runSweepLinePolygonClipping,lay); break;

case 2: r.value=(long long)runParallelPolygonClipping(lay).polygons.size();

r.ms=medLMs(runs,runParallelPolygonClipping,lay); break;

case 3: r.value=(long long)runOptimizedParallelPolygonClipping(lay).polygons.size();

r.ms=medLMs(runs,runOptimizedParallelPolygonClipping,lay); break;

case 4: r.value=(long long)runGpuPolygonClipping(lay).polygons.size();

r.ms=medLMs(runs,runGpuPolygonClipping,lay); break;

case 5: r.value=(long long)runGpuOptimizedPolygonClipping(lay).polygons.size();

r.ms=medLMs(runs,runGpuOptimizedPolygonClipping,lay); break;

}

r.ok = (ref < 0 || r.value == ref);

return r;

}

static std::ostringstream OUTPUT;

static void hline(int w, char c = '-') {

for (int i = 0; i < w; i++) OUTPUT << c;

OUTPUT << '\n';

}

static std::string fmtMs(long long ms) {

return ms <= 0 ? std::string("<1") : std::to_string(ms);

}

static std::string fmtSpeedup(long long base, long long cur) {

char b[24];

if (cur <= 0) snprintf(b, sizeof(b), ">%.0fx", (double)base + 1);

else          snprintf(b, sizeof(b), "%.1fx", (double)base / cur);

return b;

}

static void printTable(

const char* op, const DensityConfig& dens, int n,

const AlgoConfig algos[6], const Result res[6], long long naiveMs)

{

const int NW = 22, CW = 12;

int W = NW + CW * 3 + 2;

hline(W, '=');

OUTPUT << "  " << op << "  |  " << dens.name << "  |  n = " << n << "\n";

hline(W, '-');

OUTPUT << "  " << std::left << std::setw(NW-2) << "Algorithm"

<< std::right << std::setw(CW) << "Time (ms)"

<< std::setw(CW) << "Result"

<< std::setw(CW) << "Speedup" << "\n";

hline(W, '-');

for (int i = 0; i < 6; i++) {

if (!algos[i].enabled) continue;

const auto& r = res[i];

std::string sp = (i == 0) ? "base" : fmtSpeedup(naiveMs, r.ms);

OUTPUT << "  " << std::left  << std::setw(NW-2) << algos[i].label

<< std::right << std::setw(CW) << fmtMs(r.ms)

<< std::setw(CW) << r.value

<< std::setw(CW) << sp;

if (!r.ok) OUTPUT << "  [ERR]";

OUTPUT << "\n";

}

hline(W, '=');

OUTPUT << "\n";

}

static void writeCsv(

std::ofstream& csv,

const char* op, const DensityConfig& dens, int n,

const AlgoConfig algos[6], const Result res[6], long long naiveMs)

{

for (int i = 0; i < 6; i++) {

if (!algos[i].enabled) continue;

const auto& r = res[i];

double sp = (naiveMs > 0 && r.ms > 0) ? (double)naiveMs / r.ms : 0.0;

csv << op << ";"

<< dens.id << ";" << dens.name << ";"

<< n << ";"

<< algos[i].label << ";"

<< r.ms << ";"

<< r.value << ";"

<< (r.ok ? "OK" : "ERR") << ";"

<< std::fixed << std::setprecision(2) << sp << "\n";

}

}

static void showProgress(int done, int total, const char* what) {

const int BAR = 30;

int filled = (done * BAR) / total;

fprintf(stderr, "\r  [");

for (int i = 0; i < BAR; i++) fputc(i < filled ? '#' : '.', stderr);

fprintf(stderr, "] %d/%d  %s          ", done, total, what);

if (done == total) fputc('\n', stderr);

fflush(stderr);

}

int main() {

#ifdef _WIN32

SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);

HANDLE hOut = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);

DWORD mode = 0;

if (GetConsoleMode(hOut, &mode))

SetConsoleMode(hOut, mode | ENABLE_VIRTUAL_TERMINAL_PROCESSING);

#endif

fprintf(stderr, "DRC Benchmark\n");

fprintf(stderr, "Reading %s ...\n", CONFIG_FILE);

Config cfg = loadConfig(CONFIG_FILE);

std::vector<DensityConfig> active;

for (auto& d : cfg.densities)

if (d.enabled) active.push_back(d);

if (active.empty()) {

fprintf(stderr, "[ERROR] All densities disabled in config.\n");

return 1;

}

int total = (int)(active.size() * cfg.polygonCounts.size());

int done  = 0;

fprintf(stderr, "Running %d combinations (density x polygon_count)...\n\n",

total);

std::ofstream csvFile;

bool doCSV   = cfg.saveToFile    && (cfg.format=="csv"   || cfg.format=="both");

bool doTable = cfg.printToConsole && (cfg.format=="table" || cfg.format=="both");

if (doCSV) {

csvFile.open(cfg.outputFilename);

if (!csvFile.is_open()) {

fprintf(stderr, "[ERROR] Cannot open %s\n", cfg.outputFilename.c_str());

doCSV = false;

} else {

csvFile << "operation,density_id,density_name,n,algorithm,"

"time_ms,result,status,speedup_vs_naive\n";

}

}

{

const int W = 64;

hline(W, '=');

OUTPUT << "  DRC BENCHMARK RESULTS\n";

hline(W, '-');

OUTPUT << "  Config:  " << CONFIG_FILE << "\n";

OUTPUT << "  Seed:    " << cfg.seed

<< "   Poly size: " << cfg.polyMin << "-" << cfg.polyMax << " um"

<< "   Layers: " << cfg.layers << "\n";

OUTPUT << "  Min distance: " << cfg.minDistance << " um"

<< "   Runs/median: " << cfg.runsPerMeasurement << "\n";

OUTPUT << "  Polygon counts:";

for (int n : cfg.polygonCounts) OUTPUT << " " << n;

OUTPUT << "\n";

OUTPUT << "  Densities:";

for (auto& d : active) OUTPUT << "  " << d.id

<< "(" << d.worldW << "x" << d.worldH << ")";

OUTPUT << "\n";

hline(W, '=');

OUTPUT << "\n";

}

for (const auto& dens : active) {

for (int n : cfg.polygonCounts) {

char what[64];

snprintf(what, sizeof(what), "%s n=%-6d", dens.id.c_str(), n);

showProgress(done, total, what);

Scene sc;

sc.generateRandomLayout(n, cfg.layers,

dens.worldW, dens.worldH,

cfg.polyMin, cfg.polyMax, cfg.seed);

const Layout& lay = sc.layouts[0];

{

Result res[6]{};

long long ref     = runNaiveDistanceCheck(lay, cfg.minDistance);

long long naiveMs = medMs(cfg.runsPerMeasurement,

runNaiveDistanceCheck, lay, cfg.minDistance);

res[0] = { naiveMs, ref, true };

for (int i = 1; i < 6; i++) {

if (!cfg.dc[i].enabled) continue;

res[i] = runDC(i, lay, cfg.minDistance,

cfg.runsPerMeasurement, ref);

}

if (doTable)

printTable("Distance Check", dens, n, cfg.dc, res, naiveMs);

if (doCSV)

writeCsv(csvFile, "DistanceCheck", dens, n,

cfg.dc, res, naiveMs);

}

{

Result res[6]{};

long long ref     = (long long)runNaivePolygonClipping(lay).polygons.size();

long long naiveMs = medLMs(cfg.runsPerMeasurement,

runNaivePolygonClipping, lay);

res[0] = { naiveMs, ref, true };

for (int i = 1; i < 6; i++) {

if (!cfg.pc[i].enabled) continue;

res[i] = runPC(i, lay, cfg.runsPerMeasurement, ref);

}

if (doTable)

printTable("Polygon Clipping", dens, n, cfg.pc, res, naiveMs);

if (doCSV)

writeCsv(csvFile, "PolygonClipping", dens, n,

cfg.pc, res, naiveMs);

}

done++;

showProgress(done, total, what);

}

}

if (csvFile.is_open()) {

csvFile.close();

OUTPUT << "\nResults saved to: " << cfg.outputFilename << "\n";

}

OUTPUT << "\nDone. " << total << " combinations completed.\n";

printf("%s", OUTPUT.str().c_str());

return 0;

}

config.json

{

"_comment": "Конфігурація DRC Benchmark. Змініть параметри та запустіть main.exe",

"output": {

"save_to_file": true,

"filename": "results.csv",

"print_to_console": true,

"format": "both"

},

"topology": {

"seed": 42,

"poly_min_size": 20.0,

"poly_max_size": 150.0,

"layers": 3,

"polygon_counts": [1000, 3000, 5000, 10000],

"densities": [

{

"name": "Низька",

"id": "LOW",

"world_width":  50000.0,

"world_height": 50000.0,

"enabled": true

},

{

"name": "Середня",

"id": "MEDIUM",

"world_width":  10000.0,

"world_height": 10000.0,

"enabled": true

},

{

"name": "Висока",

"id": "HIGH",

"world_width":  3000.0,

"world_height": 3000.0,

"enabled": true

}

]

},

"check": {

"min_distance": 20.0

},

"algorithms": {

"runs_per_measurement": 3,

"distance_check": {

"cpu_naive":          { "enabled": true,  "label": "CPU Naive"          },

"cpu_sweepline":      { "enabled": true,  "label": "CPU Sweep-line"     },

"cpu_parallel":       { "enabled": true,  "label": "CPU Parallel (OMP)" },

"cpu_opt_parallel":   { "enabled": true,  "label": "CPU Opt.Parallel"   },

"gpu_bruteforce":     { "enabled": true,  "label": "GPU Brute-force"    },

"gpu_optimized":      { "enabled": true,  "label": "GPU Optimized"      }

},

"polygon_clipping": {

"cpu_naive":          { "enabled": true,  "label": "CPU Naive"          },

"cpu_sweepline":      { "enabled": true,  "label": "CPU Sweep-line"     },

"cpu_parallel":       { "enabled": true,  "label": "CPU Parallel (OMP)" },

"cpu_opt_parallel":   { "enabled": true,  "label": "CPU Opt.Parallel"   },

"gpu_bruteforce":     { "enabled": true,  "label": "GPU Brute-force"    },

"gpu_optimized":      { "enabled": true,  "label": "GPU Optimized"      }

}

}

}

klayout_integration/gpu_opt_drc_methods.cu

#include <cstdio>

#include <cmath>

#include <vector>

#include <string>

#include <fstream>

#include <algorithm>

#include <chrono>

#include <cuda_runtime.h>

#include <thrust/sort.h>

#include <thrust/device_ptr.h>

#include "../external/json.hpp"

using json = nlohmann::json;

struct alignas(16) GpuBox {

float minX, minY, maxX, maxY;

int   layer;

int   idx;

};

struct GpuViolation {

int   idxA, idxB;

float dist;

float oMinX, oMinY, oMaxX, oMaxY;

int   hasOverlap;

};

#define MAX_RESULTS 500000

struct GpuBoxCmp {

__host__ __device__

bool operator()(const GpuBox& a, const GpuBox& b) const {

return a.minX < b.minX;

}

};

__global__ void drcKernel(

const GpuBox* __restrict__ boxes,

int count,

float minDist,

float minDistSq,

GpuViolation* results,

int* resultCount,

int maxResults)

{

int i = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;

if (i >= count) return;

const GpuBox a = boxes[i];

for (int j = i + 1; j < count; j++) {

const GpuBox b = boxes[j];

if (b.minX - a.maxX > minDist) break;

if (a.layer != b.layer) continue;

float dx = fmaxf(0.f, fmaxf(a.minX - b.maxX, b.minX - a.maxX));

float dy = fmaxf(0.f, fmaxf(a.minY - b.maxY, b.minY - a.maxY));

float dSq = dx * dx + dy * dy;

if (dSq >= minDistSq) continue;

float dist = sqrtf(dSq);

float oMinX = fmaxf(a.minX, b.minX);

float oMinY = fmaxf(a.minY, b.minY);

float oMaxX = fminf(a.maxX, b.maxX);

float oMaxY = fminf(a.maxY, b.maxY);

int hasOverlap = (oMaxX > oMinX && oMaxY > oMinY) ? 1 : 0;

int slot = atomicAdd(resultCount, 1);

if (slot < maxResults) {

results[slot] = {

a.idx, b.idx,

dist,

oMinX, oMinY, oMaxX, oMaxY,

hasOverlap

};

}

}

}

struct PolyData  {

int layer;

std::vector<std::pair<float,float>> pts;

};

static std::vector<PolyData > loadJson(const char* path) {

std::ifstream f(path);

if (!f.is_open()) {

fprintf(stderr, "[gpu_opt_drc_methods] Cannot open: %s\n", path);

return {};

}

json data; f >> data;

std::vector<PolyData > polys;

for (const auto& p : data) {

PolyData  poly;

poly.layer = p.value("layer", 0);

for (const auto& pt : p["points"]) {

if (pt.is_array())

poly.pts.push_back({ pt[0].get<float>(), pt[1].get<float>() });

else

poly.pts.push_back({ pt["x"].get<float>(), pt["y"].get<float>() });

}

if (!poly.pts.empty())

polys.push_back(std::move(poly));

}

return polys;

}

static GpuBox toBbox(const PolyData & p, int idx) {

float x1 = p.pts[0].first,  x2 = x1;

float y1 = p.pts[0].second, y2 = y1;

for (const auto& v : p.pts) {

x1 = std::min(x1, v.first);  x2 = std::max(x2, v.first);

y1 = std::min(y1, v.second); y2 = std::max(y2, v.second);

}

return { x1, y1, x2, y2, p.layer, idx };

}

int main(int argc, char* argv[]) {

if (argc < 4) {

fprintf(stderr,

"Usage: gpu_opt_drc_methods.exe <topology.json> <min_distance> <output_dir>\n");

return 1;

}

const char* topoPath = argv[1];

float       minDist  = std::stof(argv[2]);

std::string outDir   = argv[3];

if (!outDir.empty() && outDir.back() != '\\' && outDir.back() != '/')

outDir += '/';

auto polys = loadJson(topoPath);

int n = (int)polys.size();

if (n == 0) { fprintf(stderr, "[gpu_opt_drc_methods] No PolyData s.\n"); return 1; }

std::vector<GpuBox> hostBoxes;

hostBoxes.reserve(n);

for (int i = 0; i < n; i++)

hostBoxes.push_back(toBbox(polys[i], i));

int deviceId; cudaGetDevice(&deviceId);

cudaDeviceProp prop; cudaGetDeviceProperties(&prop, deviceId);

int threads = std::min(prop.maxThreadsPerBlock, 256);

int blocks  = (n + threads - 1) / threads;

GpuBox*       d_boxes   = nullptr;

GpuViolation* d_results = nullptr;

int*          d_cnt     = nullptr;

cudaMalloc(&d_boxes,   n * sizeof(GpuBox));

cudaMalloc(&d_results, MAX_RESULTS * sizeof(GpuViolation));

cudaMalloc(&d_cnt,     sizeof(int));

cudaMemcpy(d_boxes, hostBoxes.data(), n * sizeof(GpuBox),

cudaMemcpyHostToDevice);

cudaMemset(d_cnt, 0, sizeof(int));

thrust::device_ptr<GpuBox> ptr(d_boxes);

thrust::sort(ptr, ptr + n, GpuBoxCmp());

cudaMemcpy(hostBoxes.data(), d_boxes, n * sizeof(GpuBox),

cudaMemcpyDeviceToHost);

auto t0 = std::chrono::high_resolution_clock::now();

drcKernel<<<blocks, threads>>>(

d_boxes, n, minDist, minDist * minDist,

d_results, d_cnt, MAX_RESULTS);

cudaDeviceSynchronize();

auto t1 = std::chrono::high_resolution_clock::now();

long long ms = std::chrono::duration_cast<

std::chrono::milliseconds>(t1 - t0).count();

cudaError_t err = cudaGetLastError();

if (err != cudaSuccess) {

fprintf(stderr, "[gpu_opt_drc_methods] Kernel error: %s\n",

cudaGetErrorString(err));

cudaFree(d_boxes); cudaFree(d_results); cudaFree(d_cnt);

return 1;

}

int total = 0;

cudaMemcpy(&total, d_cnt, sizeof(int), cudaMemcpyDeviceToHost);

int actual = std::min(total, MAX_RESULTS);

std::vector<GpuViolation> hostResults(actual);

if (actual > 0)

cudaMemcpy(hostResults.data(), d_results,

actual * sizeof(GpuViolation), cudaMemcpyDeviceToHost);

cudaFree(d_boxes); cudaFree(d_results); cudaFree(d_cnt);

json violations = json::array();

json overlaps   = json::array();

for (const auto& r : hostResults) {

const GpuBox& bA = hostBoxes[r.idxA];

const GpuBox& bB = hostBoxes[r.idxB];

json entry = {

{"layer",    bA.layer},

{"distance", r.dist},

{"polyA", {

{"idx",  bA.idx},

{"minX", bA.minX}, {"minY", bA.minY},

{"maxX", bA.maxX}, {"maxY", bA.maxY}

}},

{"polyB", {

{"idx",  bB.idx},

{"minX", bB.minX}, {"minY", bB.minY},

{"maxX", bB.maxX}, {"maxY", bB.maxY}

}}

};

if (r.hasOverlap) {

entry["overlap"] = {

{"minX", r.oMinX}, {"minY", r.oMinY},

{"maxX", r.oMaxX}, {"maxY", r.oMaxY}

};

overlaps.push_back(entry);

} else {

violations.push_back(entry);

}

}

std::string violPath = outDir + "violations.json";

std::string overPath = outDir + "overlaps.json";

std::ofstream(violPath) << violations.dump(2);

std::ofstream(overPath) << overlaps.dump(2);

std::string repPath = outDir + "report.txt";

std::ofstream rf(repPath);

rf << "DRC Report\n";

rf << "==========\n";

rf << "Input:         " << topoPath << "\n";

rf << "PolyData s:      " << n << "\n";

rf << "Min distance:  " << minDist << " um\n";

rf << "Time:          " << ms << " ms (GPU Optimized)\n";

rf << "Violations:    " << violations.size() << "\n";

rf << "Overlaps:      " << overlaps.size() << "\n";

printf("[gpu_opt_drc_methods] %lld ms  violations=%zu  overlaps=%zu\n",

ms, violations.size(), overlaps.size());

return 0;

}

klayout_integration/run.py

import argparse, json, os, subprocess, sys

HERE    = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))

ROOT    = os.path.abspath(os.path.join(HERE, ".."))

EXE     = os.path.join(HERE, "gpu_opt_drc_methods")

CU      = os.path.join(HERE, "gpu_opt_drc_methods.cu")

TOPO    = os.path.join(HERE, "_topology.json")

def gds_to_json(gds_path):

try:

import pya

layout = pya.Layout(); layout.read(gds_path)

dbu = layout.dbu

cell = layout.top_cells()[0]

polys = []

for li in layout.layer_indices():

info = layout.get_info(li)

it = cell.begin_shapes_rec(li)

while not it.at_end():

s = it.shape(); pts = None

if s.is_polygon():

p = s.polygon.transformed(it.trans())

pts = [[round(pt.x*dbu,6), round(pt.y*dbu,6)]

for pt in p.each_point_hull()]

elif s.is_box():

b = s.box.transformed(it.trans())

pts = [[round(b.left*dbu,6),  round(b.bottom*dbu,6)],

[round(b.right*dbu,6), round(b.bottom*dbu,6)],

[round(b.right*dbu,6), round(b.top*dbu,6)],

[round(b.left*dbu,6),  round(b.top*dbu,6)]]

elif s.is_path():

p = s.path.polygon().transformed(it.trans())

pts = [[round(pt.x*dbu,6), round(pt.y*dbu,6)]

for pt in p.each_point_hull()]

if pts and len(pts) >= 3:

polys.append({"layer": info.layer,

"datatype": info.datatype,

"points": pts})

it.next()

with open(TOPO, "w") as f: json.dump(polys, f)

return len(polys)

except ImportError:

pass

try:

import gdstk

lib  = gdstk.read_gds(gds_path)

tops = lib.top_level()

if not tops: return 0

cell = tops[0]

polys = []

def add(p, layer, dt):

pts = [[round(float(x),6), round(float(y),6)] for x,y in p.points]

if len(pts) >= 3:

polys.append({"layer": int(layer), "datatype": int(dt),

"points": pts})

for p in cell.polygons: add(p, p.layer, p.datatype)

for ref in cell.references:

for p in ref.cell.polygons: add(p, p.layer, p.datatype)

with open(TOPO, "w") as f: json.dump(polys, f)

return len(polys)

except ImportError:

print("[ERROR] Install gdstk:  pip install gdstk")

sys.exit(1)

def results_to_gds(viol_path, over_path, gds_path):

import gdstk

violations = json.load(open(viol_path)) if os.path.isfile(viol_path) else []

overlaps   = json.load(open(over_path)) if os.path.isfile(over_path) else []

lib  = gdstk.Library()

cell = lib.new_cell("DRC_RESULTS")

for v in violations:

a, b = v["polyA"], v["polyB"]

dist = v["distance"]

cell.add(gdstk.rectangle((a["minX"],a["minY"]),(a["maxX"],a["maxY"]),layer=100))

cell.add(gdstk.rectangle((b["minX"],b["minY"]),(b["maxX"],b["maxY"]),layer=101))

mx = ((a["minX"]+a["maxX"]) + (b["minX"]+b["maxX"])) / 4

my = ((a["minY"]+a["maxY"]) + (b["minY"]+b["maxY"])) / 4

sz = max(dist * 0.4, 1.0)

cell.add(gdstk.rectangle((mx-sz,my-sz),(mx+sz,my+sz),layer=102))

for v in overlaps:

o = v["overlap"]

cell.add(gdstk.rectangle((o["minX"],o["minY"]),(o["maxX"],o["maxY"]),layer=200))

lib.write_gds(gds_path)

return len(violations), len(overlaps)

def build(arch):

inc   = [f"-I{ROOT}", f"-I{os.path.join(ROOT,'external')}"]

flags = ["-O2", f"-arch={arch}", "-std=c++17",

"-Xcompiler", "/Zc:preprocessor,/EHsc"]

r = subprocess.run(["nvcc", CU, "-o", EXE] + inc + flags,

capture_output=True, text=True)

if r.returncode != 0:

print(f"[ERROR] Build failed:\n{r.stderr}")

sys.exit(1)

def main():

p = argparse.ArgumentParser()

p.add_argument("--gds",      default="input.gds")

p.add_argument("--dist",     type=float, default=20.0)

p.add_argument("--arch",     default="sm_75")

p.add_argument("--no-build", action="store_true")

args = p.parse_args()

gds_path = args.gds if os.path.isabs(args.gds) \

else os.path.join(HERE, args.gds)

if not os.path.isfile(gds_path):

print(f"[ERROR] GDS not found: {gds_path}")

sys.exit(1)

if not args.no_build:

build(args.arch)

n = gds_to_json(gds_path)

if n == 0:

print("[ERROR] No polygons found.")

sys.exit(1)

r = subprocess.run([EXE, TOPO, str(args.dist), HERE],

capture_output=True, text=True)

if r.returncode != 0:

print(f"[ERROR] Engine failed:\n{r.stderr}")

sys.exit(1)

viol_path = os.path.join(HERE, "violations.json")

over_path = os.path.join(HERE, "overlaps.json")

rep_path  = os.path.join(HERE, "report.txt")

out_gds   = os.path.join(HERE, "drc_results.gds")

n_viol, n_over = results_to_gds(viol_path, over_path, out_gds)

ms = "?"

if os.path.isfile(rep_path):

for line in open(rep_path):

if "Time:" in line: ms = line.split(":")[1].strip()

for f in [TOPO, viol_path, over_path, rep_path]:

if os.path.isfile(f): os.remove(f)

SEP = "=" * 50

print(f"\n{SEP}")

print(f"  DRC Results  —  {os.path.basename(gds_path)}")

print(SEP)

print(f"  Polygons:       {n}")

print(f"  Min distance:   {args.dist} um")

print(f"  Time:           {ms}")

print()

print(f"  Violations:     {n_viol}  (layer 100/101/102)")

print(f"  Overlaps:       {n_over}  (layer 200)")

print()

print(f"  Output: drc_results.gds")

print(f"  Layers in KLayout:")

print(f"    100/101  polygon pair that violates distance rule")

print(f"    102      gap marker")

print(f"    200      critical overlap area")

print(SEP + "\n")

if __name__ == "__main__":

main()